拟审批的建设项目环境影响表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河牧原养殖五场沼气发电项目 | 唐河县城郊乡 | 唐河县百川农牧科技有限公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 拟投资1215万元在唐河牧原农牧有限公司第五分场现有场区内利用场区污水处理系统沼气燃烧发电，租用唐河五场场区内用地1500m2，建设2MW内燃发电机组及其配套辅助工程，项目建成后年用沼气量约26.38×104m3，可发电47.49×104kwh，发电所产生电能首先供牧原五场内部使用，余电送国家电网。 | 施工期： 1、废气：施工过程中必须严格落实“十个百分之百”、“两个禁止”、开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。 2、废水：工程施工废水经过沉淀处理后可用于道路洒水抑尘，不外排。施工生产生活区设置化粪池，定期清掏用于农肥，不外排。 3、噪声：合理安排施工现场，施工时间；尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备，加强施工机械的保养维护；合理设计建筑材料等运输路线。 4、固体废物：设置生活垃圾收集箱，分类收集后由环卫部门定期清运处置；建筑垃圾、废弃渣土集中堆放，定期清运至政府指定地点。 营运期： - 废水：沼气收集冷凝水和生活污水依托唐河五场化粪池处理后进入养殖场污水处理系统处理施用于周边协议消纳地，不外排；发电机组冷凝水收集后用于场区绿化，不外排。 - 废气：沼气经预处理装置处理后进行发电，发电机组燃烧废气经15m烟囱排放，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及参照执行北京市颁布地方标准《固定式内燃机大气污染物排放标准》（DB11/1056-2013）标准要求。 2、噪声：发电机组采用集装箱式四周封闭，同时安装减震垫和吸声材料等降噪措施，并定期进行维护和检修，使其处于良好的运行状态。 3、固体废物：生活垃圾由环卫部门定期清运处置；沼气脱硫装置集中收集后定期外售。设备维护检修过程中产生的废机油、废机油桶经收集后暂存于危废暂存间（落实防风、防雨、防晒、防漏措施），定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。 |