| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰琴地质装备年产100万支钻头生产项目 | 唐河县产业集聚区星江路与伏牛路交叉口第三栋 | 南阳市峰琴地质装备有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 拟投资5000万元，在唐河县产业集聚区星江路与伏牛路交叉口第三栋建设年生产金刚石复合片钻头100万支项目 | - 大气环境 本项目废气主要为焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆烘干产生的非甲烷总烃等。焊接烟尘：项目气保焊及钎焊均为固定工位焊接，环评建议在焊接设备上方设集气罩，焊接烟尘经集气罩收集后，经袋式除尘器处理后，15m高排气筒（DA002）排放。抛丸粉尘经集气管道收集、袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA003）排放。喷漆烘干产生的非甲烷总烃：集气管道收集后经“过滤棉+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）”处理。 - 水环境 项目生活污水近期依托厂区现有化粪池（100m3）暂存，定期清理做农家肥使用，远期待伏牛路污水管网建成后经化粪池处理后排入唐河县污水处理厂处理。 3、声环境 本项目数控锯床、抛丸机、铣床、车床、空压机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 下料及机加产生的边角料、袋式除尘器集尘、焊接产生的焊渣及废包装材料等一般固废收集后暂存一般固废间，定期外售；检验产生的不合格产品返回生产工序；机加产生的废切削液、废机油，喷漆及有机废气处理产生的废漆桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭、废UV灯管等危废暂存危废间，定期交由具有相应危废资质单位处理。 |