拟审批的建设项目环境影响报告表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县晶睿谦石英有限公司年加工3万吨石英粉建设项目 | 南阳市唐河县东王集乡九龙东路38号 | 唐河县晶睿谦石英有限公司 | 南阳市益诚环保科技有限公司 | 唐河县晶睿谦石英有限公司投资1000万元建设年加工3万吨石英粉生产线，租赁场地占地面积5000m2，引进生产线1条，购置给料机、破碎机、筛分机、球磨机、色选机等主要生产设备，进行石英粉的生产，建成投产后可达年产3万吨石英粉的生产规模。 | 营运期: 废水: 本项目营运期职工生活废水经化粪池处理后用于周围农田施肥,不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。 废气: 本项目营运期破碎、筛分工序全密闭，上料工序上料口三面设置围挡、上侧设置集气罩，经收集后通过管道送至1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒DA001引至高空排放；色选设备均为全密闭状态，投料口进行二次封闭，并设置集气罩进行收集，每台色选设备配套一台袋式除尘器（共4台），处理后粉尘经一根15m高排气筒DA002排放；磨球设备均为全密闭状态，投料口进行二次封闭，并设置集气罩进行收集，每台磨球设备配套一台袋式除尘器（共2台），处理后粉尘经一根15m高排气筒DA003排放，车间全密闭、设置喷雾装置、车间硬化等措施预计对周围大气环境影响不大。 噪声: 本项目营运期噪声主要为破碎机、水洗机、筛分机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强在75~90dB（A）之间。合理布局；产噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护，预计项目四周厂界昼夜间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 固废: 本项目营运期固体废物主要有除尘器收集粉尘、职工生活垃圾、化粪池污泥、沉淀池沉渣。除尘器收集粉尘集中收集后作为产品一起外售；沉淀池沉渣定期清理后外售给建材厂综合利用；职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门运至垃圾中转站处理；化粪池污泥定期清掏交由环卫部门处理；预计对周围环境影响较小。 | / |