拟审批的建设项目环境影响报告表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳天骏新型建筑材料有限公司年产50000吨石英石生产线建设项目 | 河南省南阳市唐河县湖阳镇新店村新店168号 | 南阳天骏新型建筑材料有限公司 | 南阳市益诚环保科技有限公司 | 南阳天骏新型建筑材料有限公司投资300万元于唐河县湖阳镇新店村新店168号，利用现有的厂房，占地面积11733㎡。建设南阳天骏新型建筑材料有限公司年产50000吨石英石生产线建设项目。购置振动给料机、鄂破机、清洗振动筛（4 层）、滚筒筛、色选机、酸洗池、中和池等设备，进行石英石的加工生产，建成投产后可达年产50000吨石英石的生产规模 | 营运期: 废水: 车辆冲洗水设置沉淀池，循环利用不外排；生产废水经沉淀池沉淀后循环利用；生活污水排入化粪池，清理肥田综合利用不外排。 废气: 本项目营运期给料机上方，颚破进、出料口上方设置集气罩，抽至一套脉冲式覆膜布袋除尘器处理达标后经1根15m高排气筒（DA001）高空排放；给料机上方，颚破进、出料口、球磨机、包装机出料口上方设置集气罩，抽至一套脉冲式覆膜布袋除尘器处理达标后经1根15m高排气筒（DA002）高空排放；酸洗工序盐酸挥发的废气和盐酸储罐呼吸阀挥发的废气经“两级酸雾吸收塔”处理后15米高排气筒排放（DA003）；门口设置车辆冲洗装置、料库密闭，安装干雾喷淋装置降尘处理，车间地面硬化处理，原料均在原料库内装卸等措施，预计对周围大气环境影响不大。 噪声: 本项目营运期噪声主要为给料机、颚破机、振动筛、滚筒筛、色选机等设备运行时产生的噪声，噪声源强在75~90dB（A）之间。合理布局；产噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护，预计项目四周厂界昼夜间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 固废: 本项目营运期固体废物主要有除尘器收集粉尘、废包装袋、沉淀池泥沙、含酸残渣、职工生活垃圾和筛选出的无法继续加工的杂石等。清洗筛分沉淀池污泥经板框压滤机压缩后固废暂存区暂存，再送城市垃圾填埋场处理；生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运；洗车废水沉淀池污泥经压滤机压滤后定期清理，暂存于储存间（地面硬化，全封闭），外售做建筑材料；杂石定期清理后作为副产品外售，暂存固废暂存间；除尘器收集粉尘收集后作为副产品外售；废包装袋（石灰和絮凝剂袋）收集后外售处理；酸洗池、中和池、酸水清洗池、喷淋塔等产生含酸残渣收集后暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理；预计对周围环境影响较小。 | / |