拟审批的建设项目环境影响表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石化河南油田直供电分散式风电项目 | 唐河县古城乡 | 南阳润锦新能源有限公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 主要建设内容：建设3台3.6MW风力发电机组及其配套设施（架空线路、电缆线路等），总装机容量10.8MW。不新建升压站、开关站。主要为3台风力发电机（新建）出口电压均为0.9kV，经电缆（新建）引接至机组升压变（箱变，新建）低压侧，通过机组升压变（箱变，新建）升压至35kV，再通过单回35kV送出线路（新建）分别送入35kV古城开关站（已建成投运，依托现有）及35kV乔庄变电站（已建成投运，依托现有）35kV母线。 | 施工期： 1、废气：施工过程中必须严格落实“十个百分之百”、“两个禁止”、开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度 2、废水：工程施工废水经过沉淀处理后可用于道路洒水抑尘，不外排。施工生产生活区设置化粪池，定期清掏用于农肥，不外排。 3、噪声：合理安排施工现场，施工时间；尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备，加强施工机械的保养维护；合理设计建筑材料等运输路线。 4、固体废物：设置生活垃圾收集箱，分类收集后由环卫部门定期清运处置；建筑垃圾、废弃渣土集中堆放，定期清运至政府指定地点。 5、生态：优化施工道路布设；严格控制施工人员和施工机械的活动范围；施工前对临时占地进行表土剥离，施工结束后进行表土回覆，并进行植被恢复；采取逐步逐段施工、边施工边修复的措施，及时对临时占地植被恢复；严格落实施工期各项水土保持措施。 营运期： 1、废水：检修人员生活污水依托古城开关站、乔庄变电站，经化粪池收集后用作农肥，不外排。 2、噪声：选用低噪声风机，合理规划风机布局，定期对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行状态。 3、固体废物：检修人员生活垃圾依托古城开关站、乔庄变电站生活垃圾收集设施，经分类收集后，由环卫部门定期清运处置。检修过程中产生的废润滑油经收集后暂存于古城开关站危废暂存间（10m2，落实防风、防雨、防晒、防漏措施），定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理；箱式变压器（油浸式）基础附近设一座15m3的事故油池，事故状态下产生的废油经事故油池收集后，暂存于古城开关站危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。 4、生态：风机叶片图绘警示色；风电机组的检修和维护期间，任何工作人员均不得猎捕、杀害鸟类；应加强巡护和管理，监测生态恢复和水土保持实施效果，对植被恢复不佳区域及时补种补栽；工程运行后开展至少3年的动物监测（尤其是针对鸟类的监测）和巡护工作 |