| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家居用品智能化改扩建项目 | 唐河县产业集聚区盛居路18号 | 河南佳一日用制品股份有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目计划投资2000万元，新建1栋2F生产车间（年生产制造椰棕刷1000万支），1栋3F成品仓库（用于储存套扫、刷子、椰棕刷），同时依托现有生产车间，新增注塑机55台，年产套扫、刷子、椰棕刷等10万箱（刷子600万支、套扫120万套、椰棕刷1000万支）。 | - 大气环境 本次扩建工程废气主要为上料搅拌及粉碎粉尘，注塑、拉丝产生的有机废气，椰棕刷生产开松、梳理、卷毛、绞丝等工序产生的粉尘，木柄粘合产生的有机废气等。3#车间注塑机、拉丝机等设备上方设集气罩，集气罩下方设置覆盖作业面的耐高温透明软帘进行局部围闭；有机废气收集后经“UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒（DA009）”处理；8#车间注塑机上方设集气罩，集气罩下方设覆盖作业面的耐高温透明软帘局部围闭；有机废气收集后经“UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒（DA006）”处理；2#车间注塑机上方设集气罩，集气罩下方设覆盖作业面的耐高温透明软帘局部围闭；有机废气收集后经“UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒（DA007）”处理；14#车间粉碎设备上方设集气罩，粉尘收集后依托现有袋式除尘器+15m高排气筒（DA004）处理；厂房密闭阻隔；2#、3#车间新增上料搅拌设备分别设集气罩，粉尘经收集后共用1套袋式除尘器+15m高排气筒（DA010）；8#车间新增上料搅拌设备上方分别设集气罩，粉尘收集后依托11#粉碎车间现有袋式除尘器+15高排气筒（DA003）处理；13#车间木柄粘合工序热熔机上方设集气罩，有机废气收集后与2#车间有机废气共用一套“UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒（DA007）；13#车间开松机、梳理机、卷毛机、绞丝机等设备上方设集气罩，粉尘收集后经袋式除尘器+15m高排气筒（DA008）处理。 - 2、水环境 项目循环冷却水经冷却水塔冷却后循环使用。生活污水依托厂区现有化粪池处理后，经产业集聚区污水管网排入唐河县污水处理厂进行处理。 3、声环境 本项目粉碎机、打杆机、绞丝机、开松机、注塑机、空压机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 废边角料、不合格产品等粉碎后回用于生产；粉碎工序袋式除尘器集尘收集后回用于生产；椰棕刷生产各工序袋式除尘器集尘密封暂存于一般固废间，与生活垃圾一起运至垃圾中转站；废包装材料、废铁丝、废椰棕毛等暂存一般固废间，定期外售废品回收站；化粪池污泥定期清理肥田；废UV灯管、废活性炭暂存一般固废间，委托有资质单位处理。 |