| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产10万块预制构件、2万根水泥电杆建设项目 | 唐河县张店镇工业小区6号 | 南阳市方达电力器材有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 拟投资4500万元，在东厂区北侧新增占地9864m2，新建厂房、办公室等，年产水泥电杆2万根、水泥底盘、拉盘、卡盘等预制构件10万块。 | 1、大气环境 项目扩建工程废气主要为上料、搅拌、装卸、堆放、运输、筒仓等粉尘、焊接烟尘、锅炉废气等。焊接烟尘：焊接烟尘经集气罩收集，袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放；上料粉尘、搅拌粉尘经各自袋式除尘器处理后，共用1根15m高排气筒（DA002）排放；筒仓粉尘经仓顶袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA003）排放；锅炉废气经低氮燃烧经15m高排气筒排放。 - 2、水环境 项目生活污水经隔油池（2m3）+化粪池（10m3）处理后暂存，定期清理做农家肥使用，不外排。搅拌机清洗废水经车间沉淀池（2m3）处理后循环使用；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用；蒸汽养护废水回用于生产；软水制备浓水用于厂区喷淋用水；初期雨水经初期雨水池沉淀后用于厂区洒水降尘。 3、声环境 本项目搅拌机、离心机、装载机、空压机、钢筋笼缠绕机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 除尘器粉尘收集后回用于生产；沉淀池沉渣干化后收集到垃圾桶；废边角料、焊渣、废焊条等收集到一般固废间，定期外售；废离子交换膜厂家回收；废脱模剂及脱模剂包装桶收集到危废暂存间，厂家回收处理；废润滑油收集到危废暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门清理。 |