拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县恒安安防技术有限责任公司年产300万件消防器材生产项目 | 唐河县阿里山路与兴达路交叉口东北角 | 唐河县恒安安防技术有限责任公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 本项目主要建设原料库、生产车间、成品库、办公楼、厂房等构筑物。建筑面积约11700m2，主要设置灭火器加工，本项目建成后，年产消防器材约300万件。 | （1）大气环境： 项目营运期筒体加工线的喷塑工序粉尘废气经过滤装置+袋式除尘器处理+1根15m排气筒排放（DA001），喷塑工序的颗粒物的排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放限值要求。喷塑烘干固化工序和燃料燃烧工序废气，废气经UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002），燃烧器配置低氮燃烧装置。废气处理达标后排放。 项目营运期注塑线的注塑工序的有机废气经集气罩收集+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003），有机废气处理达标后排放。物料混料搅拌工序、废料粉碎工序的废气经集气罩收集+袋式除尘器处理+1根15m排气筒（DA004），粉尘废气的排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的颗粒物排放限值（颗粒物≤20mg/m3）。对项目周边的环境空气质量影响较小。 （2）水环境： 本项目废水主要为职工生活污水，职工生活污水经化粪池（本次新建，容积为5m3）处理，处理后由兴达路污水管网排入唐河县污水处理厂深度处理，处理达标后排入唐河县污水处理厂尾水湿地，最终排入唐河。初期雨水经雨水收集池收集后用于厂区洒水。污水排放对水环境影响是可以接受的。 （3）声环境 本项目营运期主要噪声来源包括注塑机、粉碎机、激光切割机、空压机、高压喷枪等。其声级值在60-80dB（A）之间，本项目在采取相应降噪措施后，项目运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2类标准， （4）固体废物： 生活垃圾、化粪池污泥交由环卫部门进行处理，废钢板边角料和废包装材料经收集后暂存于固废暂存间，随后定期外售；废塑料边角料和不合格品经粉碎后回用于生产过程中；除尘器收集的塑粉粉尘经收集后暂存于固废暂存间，随后回用于生产过程中；除尘器收集的塑料粉尘经收集后暂存于固废暂存间，随后回用于生产过程中；废包装油桶、废机油、废活性炭、废UV灯管经收集后委托有资质的单位处理。 |