| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、唐河天弘化学品有限公司锅炉改建项目 | 南阳市唐河县郭滩镇刘庄村 | 唐河天弘化学品有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目现有5台0.6t/h天然气锅炉组成的3t/h组合燃气锅炉，实际生产过程中未满负荷运行，以2t/h计。由于天然气供气不足及燃气锅炉需要检修等原因，在产品、产量、工艺等其他均不变的情况下，本次改建工程在现有锅炉房内建设1台2t/h燃生物质锅炉作为备用，同时对现有燃气锅炉进行低氮燃烧改造。 | - 1、大气环境影响 - 生物质锅炉烟气经低氮燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘+石灰石-石膏法脱硫处理后通过30m高排气筒排放；燃气锅炉烟气经低氮燃烧后通过现有8m高排气筒排放。项目排放的大气污染物对周围大气环境质量影响不大。 - 2、水环境影响 - 软水制备产生的浓水和锅炉排污水收集至暂存池，用于厂区绿化；脱硫废水经絮凝沉淀处理后循环使用，不外排。 - 3、声环境影响 - 本项目高噪声生产设备采取基础减振、厂房隔声等措施，风机采取基础减振、周围围挡等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效的减少噪声排放，因此措施可行，运营期噪声对周围环境影响不大。 - 4、固体废物 - 炉渣、石膏、袋式除尘器收集的粉尘袋装后暂存于固废间，定期外售；软水设备离子交换树脂收集至固废间，由厂家回收。 |
| 2、南阳统包包装股份有限公司锅炉改建项目 | 南阳市唐河县工业区兴达路66号 | 南阳统包包装股份有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 新建一间生物质锅炉房，不新增占地,在产品、产量、工艺等其他均不变的情况下，企业将现有卧式燃气锅炉拆除，改建一台6t/h立式燃气锅炉，并采取低氮燃烧和烟气循环措施，能够有效地减少和避免污染物产生；同时新增一台6t/h燃生物质锅炉作为备用锅炉，待供气不足及天然气锅炉检修和保养阶段使用 | - 1、大气环境影响 - 燃气锅炉烟气经低氮燃烧+烟气循环后通过15m高排气筒排放；生物质锅炉烟气经低氮燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘+石灰石-石膏法脱硫处理后通过35m高排气筒排放。项目排放的大气污染物对周围大气环境质量影响不大。 - 2、水环境影响 - 软水制备产生的浓水和锅炉排水收集至暂存池，用于厂区洒水降尘；脱硫废水经絮凝沉淀处理后循环使用，不外排。对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境影响 - 本项目高噪声生产设备采取基础减振、厂房隔声等措施，风机采取基础减振、周围围挡等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效的减少噪声排放，因此措施可行，运营期噪声对周围环境影响不大。 - 4、固体废物 - 在生物质锅炉房内设置固废间，暂存炉渣，定期外售；生物质锅炉除尘器配套灰仓对灰尘进行收集，定期外售；软水设备离子交换树脂暂存于固废间，定期交由厂家回收；脱硫产生的石膏暂存固废间，定期外售。 |