拟审批的建设项目环境影响报告表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产一万套智能机柜控制台生产项目 | 南阳市唐河县兴唐街道伏牛路18号 | 河南耐隆智能科技有限公司 | 河南豫兴环安科技有限公司 | 河南耐隆智能科技有限公司拟投资10000万元于南阳市唐河县兴唐街道伏牛路18号租赁河南诺信腾达电子科技有限公司车间面积4500m2，建设金属制品生产线和木制品生产线，项目建成后可达年生产一万套智能机柜控制台的生产规模 | 营运期: 废水: 职工生活污水经化粪池处理经工业路污水管网进入唐河县污水处理厂进一步处理达标后进入唐河县污水处理厂尾水湿地，经湿地净化后最终排入唐河。 废气: 木加工在各产尘设备上方设置集气罩收集，废气收集后经袋式除尘器处理后经一根15m高排气筒DA001排放；冷压成型设备上方设置集气罩，喷漆烘干房密闭，负压收集废气经过滤棉处理后经引至1套催化燃烧（RCO）系统处理后经1根15m高排气筒DA002高空排放；钢板切割烟尘经自带滤筒脉冲除尘器处理后经一根15m高排气筒DA003排放；焊接烟尘经设置移动式焊烟净化器处理后无组织排放。 噪声: 本项目营运期噪声主要为下料机、平台锯、钻机、打磨机等设备运行时产生的噪声，噪声源强在75~90dB（A）之间。合理布局；产噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护，预计项目四周厂界昼夜间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 固废: 本项目营运期木加工边角木料、木屑等集中收集外售生物质颗粒厂；钢材切割边角料、焊渣集中收集外售；生活垃圾经垃圾箱分类收集后交由环卫部门处理；喷漆漆渣、废过滤棉集中收集至危废暂存间，交由有危废处理资质单位进行处理；预计对周围环境影响较小。 | / |