拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南东之鼎密封件有限公司年产100万套密封件生产项目 | 南阳市唐河县兴唐街道伏牛路与台北路交叉口向南50米 | 河南东之鼎密封件有限公司 | 河南豫兴环安科技有限公司 | 本次项目租赁1座生产厂房，厂房内部分割出原料库、裁切车间、修边车间、成品存放间、成型区、办公室、食堂、危废暂存间、一般固废暂存间，总占地面积2500m2，总建筑面积2500m2，本项目建成后，年产100万套密封件。 | （1）大气环境： ①成型机废气 成型机产生的非甲烷总烃经成型设备上方集气罩收集后进入1套UV光氧+活性炭吸附设施处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃排放浓度能够同时满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5非甲烷总烃排放限值、《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）橡胶制品制造行业B级企业绩效分级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1其他工业非甲烷总烃排放限值要求。 ②食堂油烟 本项目拟建食堂一座，油烟经油烟净化器处理后经高于屋顶的排气筒排放，排放满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604-2018）小型规模排放限值要求。 （2）水环境： 本项目废水主要为职工生活污水，职工生活污水经化粪池、隔油池处理后经污水管网进入唐河县第四污水处理厂处理，处理后达标排放。污水排放对水环境影响是可以接受的。 （3）声环境 本项目营运期主要噪声来源包括出片机、裁料机、切条机、成型机、修边机、液氮冷冻修边机、烘干机等。其声级值在75-80dB（A）之间，本项目在采取相应降噪措施后，项目运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2类标准， （4）固体废物： ①一般固废 边角料及不合格品，暂存于一般固废暂存间，回用于生产；废包装材料收集暂存于一般固废暂存间，定期外售；员工生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。 ②危险废物 废活性炭、 废UV灯管采用专门的容器收集暂存于危废暂存间后交由资质单位处置。 |
| 2 | 年产2万吨石英砂生产线建设项目 | 南阳市唐河县上屯镇北冯庄村 | 南阳霖阳再生资源有限公司 | 河南洁达环保投资有限公司 | 南阳霖阳再生资源有限公司拟投资200万元， 在南阳市唐河县上屯镇北冯庄村，租赁唐河县元茂养牛有限公司现有闲置厂房建设年产2万吨石英砂生产线建设项目。 | - 1、大气环境 - 本项目营运期废气主要为鄂破、制砂（球磨）、筛分工序粉尘废气。 本项目设置两条完全相同的生产线（1#生产线、2#生产线），每条生产线包括1台给料机、1台鄂破机、1台制砂机、1台振动筛、1台磁选机、1台色选机、2台提升机，厂区内1台滚筛机两条生产线共用，部分鄂破之后的材料经球磨机进一步处理，球磨机处理后的材料与制砂机后续处理工序相同。 1#、2#生产线的颚式破碎机、制砂机、振动筛以及球磨机上各安装一台集气罩，1#、2#生产线以及球磨机集气后的粉尘废气分别用一台引风机（风机风量为 5000m³/h）通过管道与袋式除尘器相连，除尘器的处理效率约 99%，处理后的粉尘废气由 15m高排气筒（DA001、DA002、DA003） 排放。 - 本项目生产过程中的有组织粉尘废气排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准及河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）中通用行业“其他工序”绩效分级排放限值。经采取以上措施后，项目营运期对周围大气环境影响不大。 - 2、水环境 - 项目营运期废水主要为滚筛水洗废水、半成品库渗滤废水、车辆冲洗废水、 职工生活污水和初期雨水。 滚筛水洗废水、半成品库渗滤废水、车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；职工生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；初期雨水经雨水收集池收集后用于厂区抑尘用水。经采取以上措施，项目营运期对周围水环境影响不大。 3、声环境 - 项目营运期噪声源主要包括给料机、鄂破机、制砂机等设备，针对不同的噪声特性，工程分别采用设置减振基础、车间隔声等防治措施，可有效降低噪声源强。厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求。对周围环境影响较小。 4、固体废物 - 本项目营运期产生的固废主要为分拣及筛选杂石、磁选废渣、色选废渣、除尘器收集的灰尘、 三级沉淀池沉渣和职工生活垃圾、化粪池污泥等。其中分拣及筛选杂石、磁选废渣、色选废渣、除尘器收集的灰尘、 三级沉淀池沉渣收集后暂存于一般固废间，定期外售综合利用；化粪池污泥 定期清掏后用于周围农田施肥；职工生活垃圾由环卫部门清运至垃圾中转站处置。 - 在采取上述污染防治措施后，本项目所产生的固体废物均可得到合理、有效的处理和处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境造成二次污染。固体废物在得到妥善处置后预计对环境影响较小。 |