| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 河南易川新材料有限公司年产2000吨高性能研磨料项目 | - 南阳市唐河县滨河路与伏牛路交叉口 | - 河南易川新材料有限公司 | - 河南省晨曌环境科技有限公司 | - 河南易川新材料有限公司拟投资3000万元在南阳市唐河县滨河路与伏牛路交叉口建设年产2000吨高性能研磨料项目。项目租赁厂区标准化厂房一栋，总建筑面积2160平方米，新建研磨料回收加工生产线一条，购置分选机、烘干机、雷蒙磨、球磨机、振动筛、振动平台等设备，主要生产工艺流程为原料分选-漂洗加工-干燥-球磨加工-筛分分级-包装等。 | - 大气环境 上料、分选粉尘经集气罩收集袋式除尘器处理后15m高排气筒（DA001）排放；研磨、筛分粉尘经集气罩收集袋式除尘器处理后15m高排气筒（DA002）排放。 - 2、水环境 - 生活污水依托厂区现有化粪池（20m3）处理后排入唐河县污水处理厂；漂洗废水经污水站处理后排入唐河县污水处理厂，经尾水湿地工程再次处理后排入唐河。 - 3、声环境 - 本项目雷蒙磨、球磨机、振动筛、烘干机、空压机、风机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效的减少噪声排放，因此措施可行。 - 4、固废 - 杂质、除尘器集尘、废包装材料收集到一般固废间，定期外售；污水站污泥、生活垃圾收集到垃圾桶，交由环卫部门清理。 |
| - 唐河县兴唐九年一贯制学校建设项目 | - 唐河县新华路东侧、油城路南侧、盛产路西侧、谢岗路北侧 | - 唐河县教育体育局 | - 河南省晨曌环境科技有限公司 | - 唐河县拟投资20710.23万元，在唐河县新华路东侧、油城路南侧、盛产路西侧、谢岗路北侧建设唐河县兴唐九年一贯制学校，项目占地面积55200平方米。 | - 1、大气环境 实验室异味（主要为硫酸雾）经活性炭吸附装置处理后经高出屋顶的排气筒排放，厨房燃料废气和食堂油烟设置油烟净化器、高出屋顶排放。对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 实验室废水经中和池处理、生活污水经隔油池和化粪池处理、一并排入唐河县污水处理厂；对水体影响较小。 - 3、声环境 主要为水泵、风机等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 办公废纸制品暂存后定期外售；实验室废弃物和废活性炭收集到危废暂存间，定期由资质单位处置；生活垃圾和餐厨垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理；化粪池污泥定期清理用于肥田。项目固废对周围环境影响较小。 |