| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、南阳锐普莱斯环保材料有限公司年产5000吨全生物降解塑料制品建设项目 | 南阳市唐河县兴唐街道兴达路与星江路交叉口 | 南阳锐普莱斯环保材料有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目拟投资5000万元在南阳市唐河县兴唐街道兴达路与星江路交叉口建设年产5000吨全生物降解塑料制品建设项目。项目租赁标准化厂房一栋，总建筑面积3000平方米，主要产品为塑料软包装袋、塑料托盘、农用降解薄膜、EPA全降解颗粒等；主要工艺流程为配料一搅拌一上料一吹膜一剪切一制袋一印刷。主要设备为搅拌机、吹膜机、印刷机等。 | - 大气环境 上料、搅拌粉尘；造粒、吹膜、制袋、印刷、吸塑、热压成型等工序产生的非甲烷总烃。上料机、搅拌机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集，收集的粉尘通过袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。造粒机、吹膜机、制袋机、吸塑机、成型机等设备上方设集气罩，有机废气经集气罩收集后，经“UV光氧催化+二级活性炭吸附”处理后，经15m高排气筒（DA002）排放。 - 2、水环境 项目循环冷却水经冷却水塔冷却后循环使用。近期生活污水经化粪池处理后，定期外运肥田；远期经化粪池处理后经污水管网排入唐河县城第四污水处理厂，经进一步处理达到一级A排放标准排入三夹河，而后进入唐河。 3、声环境 本项目造粒机、吹膜机、制袋机、裁切机、空压机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 裁切、分切、检验等产生的废边角料、不合格产品收集至一般固废间，定期外售；原料拆包产生的废包装材料及除尘设备产生的颗粒物，收集到一般固废间（30m2），定期外售；挤出产生的废过滤网、有机废气处理产生的废活性炭、废UV灯管、机械维护保养产生的废机油、印刷产生的废油墨桶、废印刷版等作为危废，暂存于危废间（10m2），定期交由具有相应危废资质单位处理；生活垃圾收集到垃圾箱，定期送环卫部门处理。 |
| - 2、唐河县信达建材有限公司年产20万方预拌混凝土、年产30万吨水泥稳定碎石建设项目 | - 南阳市唐河县兴唐街道兴达路与高雄路交叉口向南150米路西 | - 唐河县信达建材有限公司 | - 河南省晨曌环境科技有限公司 | - 唐河县信达建材有限公司拟投资5000万元，在南阳市唐河县兴唐街道兴达路与高雄路交叉口向南150米路西建设年产20万方预拌混凝土、30万吨水泥稳定碎石项目，项目新建厂房进行生产，项目占地面积20000平方米。 | - 1、大气环境 上料粉尘设置集气装置，经覆膜袋式除尘器处理后15m高排气筒排放；搅拌粉尘设置密闭搅拌机集气管道，经覆膜袋式除尘器处理后15m高排气筒排放；水泥仓和粉煤灰仓呼吸粉尘经自带仓顶除尘器处理后15m高排气筒达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理。对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 车辆冲洗水设置沉淀池，循环利用不外排；搅拌机和罐车内部冲洗废水设置沉淀池，循环利用不外排；生活污水近期经隔油池和化粪池处理后清理肥田综合利用不外排，远期排入唐河县城第四污水处理厂；初期雨水收集到初期雨水池，用于厂区洒水抑尘；厂房喷淋废水全部蒸发，不外排；对水体影响较小。 - 3、声环境 主要为搅拌机等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 除尘器粉尘回用于生产；搅拌机等沉淀池沉渣经砂石分离机处理后回用于生产；车辆冲洗沉渣压滤后由环卫部门清理；生活垃圾和隔油池池渣收集到垃圾桶，由环卫部门清理；化粪池污泥定期清理肥田。项目固废对周围环境影响较小。 |