审批意见：

唐环审〔2023〕18 号

关于唐河县湖阳石林采石厂石子加工建设项目环境影响

报告表的批复

唐河县湖阳石林采石厂：

你公司（统一社会信用代码92411328MA9L34QW7B）报送的由河南洁呈工程咨询有限公司编制的《唐河县湖阳石林采石厂石子加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》)收悉,并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国行政许可法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经审查，批复如下：

一、该项目位于唐河县湖阳镇杨寨村刘里侯，总投资500万，占地面积24624平方米。该《报告表》 内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废气、废水、固体废物、环境噪声等污染，采取相应的防治措施和应急措施。

（三）项目在建设和运行过程中应严格按照《报告表》及本批复要求，认真落实各项环保工程建设和管理责任，采取有效措施，确保原料来源合法、外排污染物达标排放，项目运行不得降低项目区及周边环境质量和功能，并按国家有关规定安装污染物排放连续自动在线监测、门禁系统和视频监控等设备并与环保部门联网。重点做好以下工作：

1.废水。厂区排水系统须严格实行雨污分流,建设雨水收集处理设施，初期雨水经收集池收集后用于厂区洒水抑尘；洗石子废水经旋流机泥水分离、压滤机压滤、沉淀池内沉淀暂存，回用于生产，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用；生活污水经化粪池处理后农田施肥。

2.废气。严格落实大气污染防治措施，采用车间密闭，顶部设置喷雾抑尘装置；在喂料口合适位置设置喷淋设施；对料斗三面硬质围挡、一面软帘封闭，再于上方设置负压集气抽风装置；喂料口与鄂破机进料口密封连接；在进、出料口受料点处设置集气抽风装置；箱破机进、出料口均进行封闭，设备与输送皮带密封连接，并在进、出料口受料点处设置集气抽风装置。筛分机筛面及进、出料口均进行封闭集尘，与输送皮带密封连接，并在筛面顶部、进、出料口受料点设置集气抽风装置，增强集气效率；卸料投料破碎筛分工序废气经集气罩、袋式除尘器处理后，通过高于15m的排气筒排放。强化废气无组织治理，落实“一密闭五到位”措施，在厂区合适位置安装空气微站、降尘缸等监测、监控设施；废气排放标准应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》要求。

3.噪声。采取基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求。

4.固废。一般固废的贮存、运输、利用、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

(四）制定环境应急预案，落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，严禁环境事故发生。

(五）主要污染物排放总量指标：颗粒物≤0.11吨/年。

四、如果今后国家或我省颁布新的污染物排放标准或新的管理要求，届时你公司应按新标准和新管理要求执行。

五、项目建设和运行过程中须依法依规执行环保“三同时”、排污许可等各项环境管理制度。项目建成后，建设单位应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；项目的性质、规模、建设地点、采用的处理工艺或者污染防治措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、项目的日常监督管理由南阳市生态环境局唐河分局综合行政执法大队负责。

（公章）

2023年5月18日