拟审批的建设项目环境影响报告表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金冠实业有限公司年产20万台（支）避雷器、100万片电阻片建设项目 | 南阳市唐河县兴唐街道伏牛路与日月潭路交叉口东50米 | 金冠实业有限公司 | 河南豫兴环安科技有限公司 | 南阳金冠实业有限公司拟投资5000万元于唐河县兴唐街道伏牛路与日月潭路交叉口东50米租赁南阳双嘉实业有限公司标准化生产厂房（租赁协议及出租方土地证见附件）总建筑面积4100m2建设年产20万台（支）避雷器、100万片电阻片生产线项目。该项目分两期建设，一期工程年产避雷器20万台（支），租赁1#生产车间面积2600m2，以外购的电阻片、硅橡胶、导电电极等为主要原材料，购置硅胶外套固化机、烘箱、缠绕机、检测设备等；二期工程年产电阻片100万片，租赁2#生产车间面积1500m2，以外购的氧化锌为主要原材料，购置喷雾造粒干燥塔、推板炉窑、磨片机、测试设备等，二期工程建成后制得的电阻片作为原料用于一期避雷器的生产，剩余外售。 | （1）废气：一期工程营运期避雷器生产缠绕、固化过程以及硫化工序废气经集气收集后通过管道引至1套UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001引至高空排放，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2二级标准及豫环攻坚办[2017]162号文中其他行业非甲烷总烃排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级新扩建硫化氢标准限值；同时生产车间封闭，加强车间管理。 二期工程营运期①喷雾造粒粉尘：经造粒塔配套的1套旋风除尘器+脉冲袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒DA002引至高空排放，粉尘排放浓度可以满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）附录2其他工序PM排放限值要求；②喷铝粉尘：喷铝间密闭，喷铝粉尘负压收集后引至1套水喷淋塔处理后经1根15m高排气筒DA003引至高空排放，粉尘排放浓度可以满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）附录2其他工序PM排放限值要求；③涂覆废气：涂覆间密闭，涂敷废气经负压收集后引至1套UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA004引至高空排放，苯乙烯排放浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级新扩建标准限值要求；④同时生产车间封闭，车间加强管理。 （2）废水：一期工程营运期职工生活污水经化粪池（容积5m3）处理后经污水总排口接入市政污水管网进入唐河县污水处理厂进一步处理达标后排入唐河；运输车辆冲洗废水经沉淀池（容积5m3）沉淀处理后循环利用不外排；项目区地势最低处设置1座容积20m3的初期雨水收集池，初期雨水收集沉淀后回用于车辆冲洗用水或厂区地面的洒水降尘，不外排。 二期工程营运期职工生活污水依托一期工程化粪池（容积5m3）处理后，与经污水处理站（新建，1座，处理规模15m3/d，主体工艺：沉淀池+调节池+斜板沉淀池+集水池）处理后的生产废水一起通过污水总排口接入市政污水管网进入唐河县污水处理厂进一步处理达标后排入唐河；运输车辆冲洗废水依托一期工程设置的1座沉淀池（容积为5m3）沉淀处理后循环利用不外排；初期雨水依托一期工程设置的1座容积20m3初期雨水收集池收集沉淀后回用于车辆冲洗用水或厂区地面的洒水降尘，不外排。 （3）噪声：一期工程营运期产噪设备主要为缠绕机、烘箱、平板硫化机、风机等设备，噪声源强在65~90dB（A）之间；二期工程营运期产噪设备主要为球磨机、喷雾造粒干燥塔、含水混料机、自动成型液压机、磨片机、超声波清洗机、喷铝机、风机等设备，噪声源强在70~95dB（A）之间。车间合理布局；产噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护，可确保厂界噪声达标。 （4）固体废物：①一般固体废物：一期工程职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站进行处理；化粪池污泥定期清掏后交由环卫部门处理；车辆冲洗废水沉淀池沉渣定期清理后交由环卫部门处理；废硅橡胶边角料集中收集后经压胶机压制成块状后回用于生产；废包装材料集中收集后外售给废品回收站。二期工程职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站进行处理；化粪池污泥定期清掏后交由环卫部门处理；污水处理站污泥定期清理经压滤机脱水处理后交由环卫部门处理；车辆冲洗废水沉淀池沉渣定期清理后交由环卫部门处理；喷雾造粒除尘器收集粉尘集中收集后作为原料回用于生产；喷淋塔沉渣定期清理后外售给物资回收部门，综合利用；废包装材料集中收集后外售给废品回收站；废软水制备系统废反渗透膜、废石英砂、废活性炭分类集中收集后交由原供应厂家回收再利用。 ②危险废物：一期工程废环氧树脂及固化剂包装桶、废UV灯管、废活性炭等危险废物分类收集于危废暂存间（面积20m2，采取“六防”措施），定期交由有危废处理资质单位进行处置。二期工程废苯乙烯包装桶、废UV灯管、废活性炭依托一期工程危废暂存间（面积20m2，采取“六防”措施）分类收集后，定期交由有危废处理资质单位进行处置。 | / |