拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县鸿宛建材有限公司年产1000吨塑料管材建设项目 | 唐河县先进制造业开发区新华南路与工业路交叉口西北角 | 唐河县鸿宛建材有限公司 | 河南洁达环保投资有限公司 | 工程总投资5000万元，建设综合生产车间，建成后年产PP塑料管材200吨、PE塑料管材800吨。 | （1）大气环境： 营运期废气主要是注塑工序产生的有机废气。有机废气经集气装置收集后经一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，然后经1根15m排气筒排放，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）其他行业的排放限值要求，同时也满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品业绩效分级A级企业NMHC污染物排放限值要求。 （2）水环境： 营运期废水主要为职工生活污水和喷淋冷却水，喷淋冷却水循环使用不外排，定期补充损耗量；生活污水产生量1.2m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，经化粪池处理后经市政污水管网进入唐河县污水处理厂（二厂）深度处理，然后再排入唐河县污水处理厂尾水湿地，湿地净化后最终排入唐河。 （3）声环境： 营运期噪声主要为混料搅拌机、烘干器、挤出机、风机等设备运行噪声，源强在80~90dB(A)之间，在采取隔声、减震、消声等措施后，四周边界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，噪声达标排放，对周围声环境影响小。 （4）固体废物： 营运期固体废物主要为生产固废和员工生活垃圾。生活垃圾产生量约4.5t/a，由环保部门定期清运处理。一般工业固体废物主要为不合格品及边角料、废包材等，集中收集厂内暂存后，定期外售综合利用；危险废物主要为废活性炭及废UV灯管等，在厂内一座5m2且符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处理。 |