| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、南阳宏福混凝土有限公司年产1万吨稳定砂生产线扩建项目 | 唐河县昝岗乡付洼村 | 南阳宏福混凝土有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 南阳宏福混凝土有限公司拟投资60万元，利用厂区现有厂房空置区域扩建年产1万吨稳定砂生产线项目，项目依托现有厂房空置区域进行生产，项目总占地面积20010m2，总建筑面积6700m2。 | - 大气环境 项目废气主要包括装卸、运输、堆场、上料、搅拌、筒仓等粉尘。上料粉尘：上料机上方设置集气罩，收集效率90%，经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA005）排放。搅拌粉尘：采用密闭式搅拌机且置于密闭搅拌楼内，粉尘经压集气管道收集，与上料粉尘共用一套废气处理设施。水泥筒仓粉尘：经仓顶袋式除尘器处理，15m高排气筒（DA003）排放；粉煤灰筒仓粉尘：经仓顶除尘器处理，15m高排气筒（DA006）排放。装卸粉尘、堆场扬尘：通过密闭厂房、喷淋抑尘等措施降尘。 - 水环境 废水主要为车辆冲洗废水、搅拌机和罐车清洗废水。新增车辆冲洗废水，依托厂区现有10m3沉淀池（1＃）沉淀后循环利用，不外排；新增搅拌机清洗废水，经10m3沉淀池（2＃）沉淀后循环利用，不外排；新增罐车清洗废水，经沉淀池（2＃）沉淀后循环利用，不外排。 3、声环境 本项目噪声源主要为搅拌机、上料机、风机等各种生产设备，设备噪声强度在80~85dB（A）。经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。综上，噪声治理措施可行，对周围声环境影响较小。 4、固废 除尘器粉尘收集后回用于生产；沉淀池沉渣属经砂石分离机处理后回用于生产；车辆冲洗沉渣交由环卫部门处置。 |
| - 2、唐河县宏林木业有限公司年产2万立方米人造板建设项目 | - 南阳市唐河县古城乡文抗村 | - 唐河县宏林木业有限公司 | - 河南省晨曌环境科技有限公司 | - 唐河县宏林木业有限公司拟投资50万元，在南阳市唐河县古城乡文抗村建设年产2万立方米人造板项目，项目租赁1座厂房进行生产（古城乡食源菌业有限公司厂房），项目占地面积2000平方米，建筑面积2000平方米。 | - 1、大气环境 切割粉尘（三面围挡）、上料和搅拌粉尘经集气罩收集后由袋式除尘器处理，15m高排气筒排放；搅拌、胶合、热压、晾板等非甲烷总烃和甲醛经集气装置收集后由水喷淋+除雾+UV光氧催化装置+两级活性炭吸附装置处理，15m高排气筒排放。对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 生活污水设置化粪池，定期清理肥田，喷淋塔废水循环利用不外排。项目对周围水环境影响较小。 - 3、声环境 主要为切割机、搅拌机等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 废边角料和除尘器粉尘收集后定期外售；胶合废胶、废液压油、废导热油、废UV灯管和废活性炭收集到危废暂存间，定期由资质单位处置；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。项目固废对周围环境影响较小。 |