拟审批的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县鑫牧牛业有限公司肉牛养殖基地建设项目 | 唐河县桐河乡李营村 | 唐河县鑫牧牛业有限公司 | 南阳育水环保科技有限公司 | 项目总投资1000万元，占地面积105.8亩，主要建设牛舍6座、产房1座、饲料库1座、青贮池4座、污水处理站1座、牛粪暂存间1座、办公生活房及配套环保设施等。 | 1、废气污染防治措施： 施工期：实施施工工地封闭管理，做到十个百分之百，即施工现场百分之百围挡，土方和散碎物料百分之百覆盖，出场辆百分之百冲洗干净，主要厂区及道路百分之百硬化、渣土运输车辆百分之百封闭、拆除和土方作业百分之百湿法作业、施工工地百分之百安装视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆 100%达标、施工工地立面百分之百封闭、裸露地面百分之百绿化或覆盖。 营运期：（1）厌氧反应池覆膜密封，沼液暂存池产生的臭气进行密闭收集后经 1 座生物除臭滤塔处理后经15m排气筒（DA001）排放；（2）牛粪暂存间采取车间密闭，在墙体侧面安装吹吸式排气系统，使车间保持微负压状态，臭气收集后和污水处理站恶臭气体共同经1座生物除臭滤塔处理后由 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放；（3）精饲料加工产生的废气采取对精饲料棚玉米储存仓、大型粉碎机、筒仓、小型粉碎机进料口上方设置集气罩，将粉尘引入同一套袋式除尘器处理后经1根 15m 高排气筒（DA002）排放；（4）养殖区牛舍恶臭采用干清粪工艺、加强牛舍通风、及时清污、合理设计日粮、添加EM菌液、加强周边绿化；（5）厌氧发酵过程产生的沼气采取汽水分离、脱硫净化后通过火炬燃烧；（6）食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放。 2、废水污染防治措施： 施工期：施工现场设置集水池等临时性污水收集措施，施工废水处理后回用场地洒水，生活污水依托现有化粪池处理外运肥田。 营运期：养殖废水、生物除臭滤塔废水、生活污水分类收集后进入污水处理站（黑膜厌氧发酵池+沼液暂存池）进行处理后用于农田施肥，不外排；设置初期雨水收集池，初期雨水收集沉淀后用作场区洒水降尘或绿化。 3、噪声污染防治措施： 施工期：选择低噪声、低振动设备，合理安排施工时间，避免高噪声设备同时运行，运输工作安排在白天。 营运期：项目营运期噪声来源主要是风机、精饲料加工设备等，采取高噪设备减振、隔声、降噪、植树绿化等措施降噪。 4、固废污染防治措施： 施工期：建筑垃圾送至指定的建筑垃圾处置点处理；生活垃圾分类收集后交当地环卫部门集中处理。 营运期：（1）一般固废：精饲料加工除尘器收集的粉尘作为饲料回用于生产；清理的牛粪在暂存间暂存后作为蚯蚓养殖基料外售；废饲料包装物收集后外售综合利用；废脱硫剂外售物资回收公司综合利用；废填料、废油脂厂区暂存后，厂家定期；沼渣外售综合利用；病死牛、胎盘胎衣等分娩物在冷藏间暂存后交由唐河县泰翔畜牧有限公司进行无害化处理；生活垃圾分类收集后交当地环卫部门集中处理。 #### （2）危险废物：医疗废物、废消毒剂包装物在危废暂存间暂存，定期交有资质单位集中处置。 | 本项目采取两次网上公示、报纸公示、现场公示、发放调查问卷等形式开展公众意见调查。调查期间，未收到反对项目建设的意见。 |