拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳乐耕农业产业园有限责任公司大河屯镇分厂粮食烘干项目 | 河南省南阳市唐河县大河屯镇粮食管理所院内 | 南阳乐耕农业产业园有限责任公司 | 河南淯蓝环保科技有限公司 | 项目占地面积24000m2，租赁大河屯镇粮食管理所院内现有生产车间、粮仓及办公房等构筑物面积6003m2，购置清理筛、提升机、烘干塔、燃气锅炉等主要生产设备，进行小麦、高粱的烘干，投产后可达日烘干粮食500吨、年烘干粮食2万吨的生产规模（不含晾晒规模）。 | 废水：职工生活污水经化粪池（容积2m3）处理后用于周围农田施肥，资源化利用不外排。 废气：①上料、筛分及烘干工序粉尘：上料斗上方安装1套集气罩，清理筛于车间内进行二次封闭并配套设置负压收尘管道，烘干塔全封闭并分别在排气孔设置负压收尘管道，各工序粉尘经集气收集后通过管道集中引至1套覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒DA001排放； ②燃气锅炉废气：锅炉废气经1套低氮燃烧+烟气循环系统处理后通过1根8m高排气筒排放； ③无组织粉尘：生产车间封闭，减小卸料及投料高度，输送过程采用密闭廊道皮带输送机和斗式提升机输送，同时车间加强管理；晾晒过程减少扬料，加强晾晒管理，同时在各工业场地及废石场四周进行植树种草，加强绿化。 噪声：产噪设备合理布局；在风机出口加装消声装置，安装基础减振、隔声罩等降噪措施；加强设备维护，保证设备正常工作。 固废：职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站进行处理；化粪池污泥定期清掏后交由环卫部门处理；筛分杂质及袋式除尘器除尘灰集中收集至一般固废暂存间（面积20m2），定期作为原料外售给饲料加工厂。 | / |
| 2 | 南阳乐耕农业产业园有限责任公司龙潭镇分厂粮食烘干项目 | 河南省南阳市唐河县龙潭镇粮食管理所院内 | 南阳乐耕农业产业园有限责任公司 | 河南淯蓝环保科技有限公司 | 项目总占地面积18000m2，租赁龙潭镇粮食管理所院内现有生产车间、粮仓及办公房等共计建筑面积7266m2，购置清理筛、提升机、烘干塔、燃气锅炉等主要生产设备，进行小麦、高粱的烘干，投产后可达日烘干粮食1000吨、年烘干粮食4万吨的生产规模（不含晾晒规模）。 | 废水：职工生活污水经化粪池（容积2m3）处理后用于周围农田施肥，资源化利用不外排。 废气：①上料、筛分及烘干工序粉尘：上料斗上方安装1套集气罩，清理筛于车间内进行二次封闭并配套设置负压收尘管道，2座烘干塔全封闭并分别在排气孔设置负压收尘管道，各工序粉尘经集气收集后通过管道集中引至1套覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放； ②燃气锅炉废气：2台燃气锅炉废气分别经1套低氮燃烧+烟气循环系统（共2套）处理后分别通过1根8m高排气筒排放； ③无组织粉尘：生产车间封闭，减小卸料及投料高度，输送过程采用密闭廊道皮带输送机和斗式提升机输送，同时车间加强管理；晾晒过程减少扬料，加强晾晒管理。 噪声：产噪设备合理布局；在风机出口加装消声装置，安装基础减振、隔声罩等降噪措施；加强设备维护，保证设备正常工作。 固废：职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站进行处理；化粪池污泥定期清掏后交由环卫部门处理；筛分杂质及袋式除尘器除尘灰集中收集至一般固废暂存间（面积20m2），定期作为原料外售给饲料加工厂。 |  |
| 3 | 南阳乐耕农业产业园有限责任公司张店镇分厂粮食烘干项目 | 河南省南阳市唐河县张店镇粮食管理所石岗库院内 | 南阳乐耕农业产业园有限责任公司 | 河南港中生态环境研究院有限公司 | 项目占地面积16470.2m2，租赁张店镇粮食管理所石岗库院内现有生产车间、粮仓及办公房等构筑物面积9224m2，购置清理筛、提升机、烘干机、烘干塔、燃气锅炉等主要生产设备，进行小麦、高粱的烘干，投产后可达日烘干粮食1000吨、年烘干粮食4万吨的生产规模（不含晾晒规模）。 | 废水：职工生活污水经化粪池（容积2m3）处理后用于周围农田施肥，资源化利用不外排。 废气：①1#上料、筛分及烘干工序粉尘：1#上料斗上方安装1套集气罩，1#清理筛于车间内进行二次封闭并配套设置负压收尘管道，3台烘干机全封闭并分别在排气孔设置负压收尘管道，各工序粉尘经集气收集后通过管道集中引至1套覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒DA001排放； ②2#上料、筛分及烘干工序粉尘：2#上料斗上方安装1套集气罩，2#清理筛于车间内进行二次封闭并配套设置负压收尘管道，2座烘干塔全封闭并分别在排气孔设置负压收尘管道，各工序粉尘经集气收集后通过管道集中引至1套覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒DA002排放； ③燃气锅炉废气：4台燃气锅炉废气分别经1套低氮燃烧+烟气循环系统（共4套）处理后分别通过1根8m高排气筒排放； ④无组织粉尘：生产车间封闭，减小卸料及投料高度，输送过程采用密闭廊道皮带输送机和斗式提升机输送，同时车间加强管理；晾晒过程减少扬料，加强晾晒管理。 噪声：产噪设备合理布局；在风机出口加装消声装置，安装基础减振、隔声罩等降噪措施；加强设备维护，保证设备正常工作。 固废：职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站进行处理；化粪池污泥定期清掏后交由环卫部门处理；筛分杂质及袋式除尘器除尘灰集中收集至一般固废暂存间（面积20m2），定期作为原料外售给饲料加工厂。 |  |