拟审批的建设项目环境影响报告表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县信浩机械有限公司年产2万件机械配件建设项目 | 南阳市唐河县东王集乡乡村振兴产业园区盘古路02号 | 唐河县信浩机械有限公司 | 河南豫兴环安科技有限公司 | 唐河县信浩机械有限公司拟投资5000万元于南阳市唐河县东王集乡乡村振兴产业园区盘古路02号拟征地20000m2（现已发土地证面积为16181.33m2，剩余3818.67m2正在征收中，本次项目建设内容全部位于已发土地证面积范围内，未发土地证面积作为后期发展用地，待土地手续完善后用于后期项目建设），以外购的废铁、呋喃树脂、树脂砂、宝珠砂、EPS泡沫为主要原材料，购置车床、钻床、中频炉、抛丸机、砂回收机、混砂机等主要生产设备，建设消失模铸造生产线1条、树脂砂铸造生产线1条，进行机械配件生产，建成投产后可达年产2万件机械配件的生产规模。 | 营运期: 废水: 生活污水经化粪池（容积5m3）处理后用于周围农田施肥；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；电炉冷却水和真空泵冷却水均循环利用，不外排。 废气: 共用：①电频炉熔炼废气2台中频炉炉顶上方设置封闭式集气罩（覆盖炉口和出铁口）进行负压抽风收集，且电炉车间顶部进行集气收集实施二次除尘置，废气经收集后经1套耐高温覆膜布袋除尘器（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）高空排放；②耐火水性涂料投料、搅拌2台抛丸机尾气接入共用的1台覆膜布袋除尘器（TA002）处理后经一根15m高排气筒（DA002）高空排放； 消失模铸造生产线：①耐火涂料制作搅拌工序设置密闭罩二次密闭，负压抽风引至覆膜袋式除尘器（TA002）处理后经一根15m高排气筒（DA002）高空排放；②消失模铸造线浇注过程下方砂箱抽真空，上方设置集气罩，浇注过程产生的废气经耐高温覆膜袋式除尘器+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置（TA003）处理后经一根15m高排气筒（DA003）高空排放；③消失模线落砂机设置侧吸罩、砂再生区域二次密闭配套负压抽风将各工序产生的粉尘经一套覆膜袋式除尘器（TA004）处理后经一根15m高排气筒（DA004）高空排放； 树脂砂铸造生产线：①混砂、造型、浇铸废气拟混砂机接管抽气、造型机上方设置集气收集、浇注平台设置侧吸罩，配套负压收集，废气经收集后引入一套耐高温覆膜袋式除尘+UV光氧+活性炭装置（TA005）处理后经1根15m高排气筒（DA005）高空排放；②落砂机设置侧吸罩、砂再生区域二次密闭配套负压抽风将各工序产生的粉尘经一套覆膜袋式除尘器（TA006）处理后经一根15m高排气筒（DA006）高空排放； 无组织管理：厂区道路硬化，定期清扫、洒水降尘，车间封闭，项目原料、辅助材料均存储于封闭储库中，安装硬质推拉门，在无车辆进出时呈关闭状态，车间内设置喷雾装置。 噪声: 本项目营运期噪声主要为车床、钻床、中频炉、造型机、抛丸机等设备运行时产生的噪声，噪声源强在80-90dB（A）之间。合理布局；产噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施；设备定期维护，预计项目四周厂界昼夜间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 固废: 生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站进行处理；污泥定期清掏后用于周围农田施肥；废铁屑集中收集回用粉尘，及时清理收集外售；废钢砂集中收集后外售；炉渣集中收集后外售；筛上物集中收集后外售；废抹布及手套集中收集与生活垃圾一起交由环卫部门处理；废机油、废原料桶、废切削液、废切削液桶分类收集于危废暂存间（面积20m2，采取四防措施），定期交由有危废处理资质单位进行处理；预计对周围环境影响较小。 | / |