| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南阳恒亚铝业年产20000吨铝型材生产线建设项目 | 唐河县文峰南路以东伏牛路以南 | 南阳恒亚铝业有限公司 | 南阳洁萌环保工程有限公司 | 拟投资20000万元在唐河县文峰南路以东伏牛路以南建设年产20000吨铝型材生产线建设项目，项目新建房进行生产，项目占地面积75000平方米，总建筑面积55000 平方米，建设内容主要为2栋办公楼、1栋宿舍楼、2栋标准化厂房和1栋原料仓库、1栋原料成品仓库，将外购铝锭经熔铸、挤压、时效、铣型、抛光、表面处理（喷涂或阳极氧化）等工序制造成铝型材后外售。 | - 大气环境 熔炼、炒灰烟尘、熔炼天然气燃烧废气：熔炼、炒灰产生的烟尘经集气罩负压集气，经烟气骤冷+耐高温布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。熔炼天然气燃烧废气经低氮燃烧后，排入与熔炼废气共用1套“烟气骤冷+耐高温布袋除尘器”处理，经15m排气筒（DA001）排放。机加工粉尘：熔炼车间切割设备上方设集气罩，负压集气，经自带布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放；机加车间内切割设备上方设集气罩，压集气收集后，经各设备自带布袋除尘器处理，共用1根15m高排气筒排放，抛光设备全密闭，负压集气，经自带布袋除尘器处理后，与机加车间切割粉尘共用1根15m高排气筒排放。喷塑固化废气：喷塑粉尘，喷塑车间全密闭，负压集气管道集气，经旋风除尘+布袋除尘处理后，经15m高排气筒排放；固化废气，固化间全密闭，加热固化产生的非甲烷总烃负压集气管道收集，经“UV光氧+活性炭吸附”处理后，与喷塑废气共用1根15m高排气筒。酸雾：酸洗氧化槽废气，采取槽内双侧设抽气孔集气措施，后经酸雾吸收塔（一级水吸收+二级碱液喷淋）工艺处理，经15m高排气筒排放；硫酸罐大小呼吸产生的硫酸雾经集气管道集气，与酸洗氧化槽共用1套废气处理设施。天然气燃烧废气：挤压时效、固化加热和蒸汽锅炉加热使用天然气，产生燃烧废气，经低氮燃烧器处理后由15m高排气筒排放。 - 2、水环境 项目生活污水经化粪池处理后排入唐河县第四污水处理厂处理，纯水制备浓水、循环冷却系统外排水、锅炉冷凝水用于地面擦洗、厂区洒水降尘，综合利用不外排；酸雾吸收塔废水、水洗废水、槽液综合废水经污水处理站处理后排入唐河县第四污水处理厂处理。污水处理站出水满足唐河县第四污水处理厂进水水质标准要求。 3、声环境 项目主要噪声源包括熔铸炉、铝倾动炉、切割设备、挤压机、整形机、时效炉、铣床、抛光机、风机、纯水机、空压机、污水泵、风机等，噪声源强在70～85dB（A）之间。针对不同噪声类型，采取相应的基础减振、厂房隔声等措施。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。其中一般固废处置方式：非药剂包装物、机加工工序除尘器集尘、污水站污泥收集到一般固废间（50m2）定期外售；纯水制备产生的废反渗透膜及废石英砂等厂家更换回收；机加工产生的铝边角料、机加不合格产品收集后暂存一般固废间，回用于熔铸生产。危险废物处置方式：熔炼及铝回收集尘，扒渣及铝回收产生废铝渣，机加产生的废机油、废液压油及废切削液，喷塑固化废气处理产生的废活性炭和废UV灯管，表面处理产生的废槽渣，药剂包装袋等收集到危废暂存间（100m2），定期由资质单位处置。生活垃圾设置垃圾桶，收集后由市政环卫部门统一清运。 5、地下水和土壤 地下水、土壤污染防治按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则采取了地下水、土壤防渗措施。 6、环境风险 原料仓库、储罐区、配料区和处理槽基础和地面的硬化、防渗，酸类储罐等设置围堰，其他药剂设置金属托盘，硫酸罐储存区设置事故水池60m3、阳极氧化区事故水池40m3、喷涂预处理事故水池20m3、厂区雨水排口设置应急雨污切换阀门，并加强安全管理。熔铸车间消防事故水池30m3、原料仓库消防事故水池60m3，消防器材和1口监测井。防护手套等。天然气管道重要节点设置报警仪、加强相关设备维护、悬挂防火防撞标识牌。 |