| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物收运贮存转移委外处置建设项目 | 河南省南阳市唐河县上屯镇政府西唐河县静脉产业园 | 南阳金益融环保科技有限公司 | 南阳洁萌环保工程有限公司 | 本项目位于南阳金益融环保科技有限公司医疗废弃物处置厂房内现有冷库内，该冷库占地面积108m2，本次利用现有冷库西北角空置区域，其中化学性废物仓暂存区面积15m2，药物性废物暂存区面积15m2）。本项目建成后年收集、贮存、转运化学性、药物性医疗废弃物15t（化学性7.5t/a、药物性7.5t/a）。 | - 大气环境 - 药物性、化学性医疗废物储存产生的废气，主要为氨、硫化氢，利用现有废气处理系统“旋流塔（碱喷淋）+UV光催化氧化+活性炭装置 ”处理后经现有15m高排气筒排放。 - 2、水环境 本项目不新增员工，不新增生活污水；次新增医疗废物冷藏库、周转箱的清洗、消毒等总用水量为0.78m3/d，废水产生量为0.62m3/d，依托现有污水处理站处理（工艺为“格栅+调节池＋A/O池+MBR膜生物反应器+消毒（次氯酸钠）”）达标后，回用于清洗工序，不外排。 3、声环境 本项目制冷剂、冷风机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 药物性、化学性2种医疗废物分别在冷库内的2个分类贮存区分区贮存，最终处置（包括从本项目冷库到处置单位之间的运输过程）委托大公环境资源（开封）有限公司危险废物处置中心处置。 |