拟审批的建设项目环境影响报告书：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县鸿科电子科技有限公司年产3000万张铝基板材及配套氧化、涂胶生产项目 | 唐河县先进制造业开发区中小企业孵化园内新租赁A2栋北侧部分和B1栋南侧部分 | 唐河县鸿科电子科技有限公司 | 河南淯蓝环保科技有限公司 | 唐河县鸿科电子科技有限公司拟投资5110万元于中小企业孵化园内租赁厂房，在现有2条无硫氧化铝基板生产线基础上，增加1条无硫氧化铝基板生产线、5条阳极氧化生产、4条铜箔涂布生产线和2条压合生产线，扩建后可达年产3000万张铝基覆铜板的规模。 | 营运期:废水主要为生产废水及生活污水：生产废水经厂区污水站预处理后进入中小企业孵化园集中污水处理站处理后近期排入三夹河汇入唐河，远期待兴达路市政污水管网接通后，排入唐河县第四污水处理厂进一步处理后排入三夹河汇入唐河；生活废水经园区配套化粪池处理后近期接入农机产业园污水处理厂进一步处理后排入三夹河汇入唐河，远期接入唐河县第四污水处理厂进一步处理后排入三夹河汇入唐河；厂区废水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2企业废水总排口和中小企业孵化园集中污水处理站进水水质要求，厂区生活废水近期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及农机产业园污水处理厂进水水质要求，远期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及唐河县第四污水处理厂进水要求。 废气:项目无硫氧化线有机废气和压合线有机废气经活性炭吸附/脱附（TA001）+RCO催化燃烧装置（TA002）+两级活性炭吸附（TA003）处理后经一根 20m 高排气筒（DA001）排放，阳极氧化线酸性废气经两级碱液喷淋塔（TA004）处理后由一根20m高排气筒（DA002）排放，铜箔涂布线投料、配胶废气经一套覆膜袋式除尘器（TA005）+活性炭吸附/脱附（TA006）+RCO 催化燃烧装置（TA007）+两级活性炭吸附（TA008）处理后经一根20m高排气筒（DA003）排放，铜箔涂布线涂布有机废气经活性炭吸附/脱附（TA006）+RCO 催化燃烧装置（TA007）+两级活性炭吸附（TA008）处理后经一根20m高排气筒（DA003）排放，铜箔涂布线烘干有机废气冷凝回收系统（TA009）+RCO催化燃烧装置（TA007）处理后由一根20m高排气筒（DA003）排放，膜温机燃气燃烧废气经加装低氮燃烧器（TA010）后废气由一根18m高烟囱（DA004）排放,工程废气正常工况排放对周边大气环境的影响在可接受范围之内； 噪声: 本项目营运期噪声源主要为生产设备、风机、各种泵类等设备噪声，经采取隔声、减振等降噪措施后可有效的降低，厂界四周噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 固废: 项目磨板铝渣集中收集外售，纯水制备产生的废石英砂、废渗透膜及活性炭由厂家更换回收，次品、裁切边角料集中收集外售，除尘器收集粉尘集中收集回用于生产，废包装材料集中收集外售废品收购站，废催化剂由厂家定期更换时回收带走,不在厂区存储,废过滤材料集中收集外售物资回收部门，生活垃圾分类收集交由环卫部门处理，污水站污泥定期送至唐河县垃圾焚烧厂焚烧处理；原料使用产生的废包装桶、废气处理产生的废活性炭、阳极氧化槽产生的废槽渣、废槽液、树脂搅拌产生的废滤网及废滤出物、液压产生的废液压油、废导热油等集中收集至危废暂存间，定期交由有资质单位处理。冷凝回收的DMF、丙酮集中收集至危废暂存间回用于配胶工序，预计对周围环境影响较小。 | 公示期间无反馈意见 |