| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 唐河县鑫淼再生资源开发有限公司年产30万吨石英砂工程扩建项目 | - 南阳市唐河县新春路与瓷都路交叉口向西50米路北 | - 唐河县鑫淼再生资源开发有限公司 | - 南阳洁萌环保工程有限公司 | - 唐河县鑫淼再生资源开发有限公司拟投资6656万元，在南阳市唐河县新春路与瓷都路交叉口向西50米路北建设年产30万吨石英砂工程扩建项目，新建厂房进行生产，项目占地面积68408平方米（102.56亩），建筑面积11000平方米。 | - 1、大气环境 上料、破碎和筛分粉尘设置集气装置+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒；酸储罐大小呼吸废气、除杂硫酸雾、酸洗氟化氢设置集气装置+酸雾吸收塔+15m高排气筒；③天然气燃烧废气+低氮燃烧+15m高排气筒；食堂油烟高出屋顶排放。对周围大气环境影响较小。 - 2、水环境 - 洗车废水沉淀后回用洗车不外排；石料清洗（含脱水）、酸洗后清洗（含脱水）废水沉淀后循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后一并与处理后的除杂废水（含脱水）等排入唐河县第四污水处理厂；初期雨水收集后用于厂区洒水抑尘不外排；绿化用水蒸发等不外排；厂房喷淋全部蒸发不外排。对水体影响较小。 - 3、声环境 主要为破碎机和筛分机等设备噪声，采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 除尘器粉尘、色选杂石收集后外售；生产杂渣收集后外售；废水污泥压滤后外售建材厂；车辆冲洗沉淀池沉渣压滤后用于附近筑路；设备维修废机油、废酸收集到危废间，定期由有资质单位处置；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。项目固废对周围环境影响较小。 |