| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产80万件精密五金配件生产线建设项目 | 唐河县伏牛路北侧、八龙河东侧、工业路南侧、公主路西侧 | 南阳力达能源科技有限公司 | 南阳洁萌环保工程有限公司 | 拟投资20000万元，在唐河县伏牛路北侧、八龙河东侧、工业路南侧建设年产80万件精密五金配件生产线建设项目，项目新建厂房进行生产，项目占地面积约50亩（33333.3平方米），总建筑面积约36000平方米，建设内容主要为1栋办公楼、4栋标准化厂房和1栋原料成品仓库，将外购铝棒经挤压、时效、铣型、抛光、表面处理（喷涂或阳极氧化）等工序制造成五金配件后外售。 | - 大气环境 机加工粉尘：铣型锯切区，锯切设备、铣型设备上方设置集气罩，锯切铣型粉尘经集气罩负压集气收集后，经自带覆膜布袋除尘器处理后，共用1根15m高排气筒（DA003）排放；抛光设备、打磨设备均全密闭，经自带集气管负压集气，经自带覆膜布袋除尘器处理后，共用1根15m高排气筒（DA004）排放。压加热炉、时效炉天然气经低氮燃烧后，废气经15m高排气筒（DA001、DA002）排放；喷塑粉尘：喷塑车间全密闭，负压集气管道集气，经旋风除尘+覆膜布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放，固化产生的非甲烷总烃：固化间全密闭，加热固化产生的非甲烷总烃负压集气管道收集，经“三级活性炭吸附”处理后，与喷塑废气共用1根15m高排气筒（DA005）；固化天然气燃烧废气：固化天然气经低氮燃烧后，废气经15m高排气筒（DA007）排放；硫酸雾废气：项目酸洗槽、氧化槽两侧设置集气装置（包括1个酸洗中和槽、4个氧化槽），利用引风机将废气收集，通入酸雾吸收塔（一级水喷淋+二级碱喷淋）治理，尾气通过15m高排气筒（DA006）排放。 - 2、水环境 项目生活污水经化粪池处理后排入唐河县第四污水处理厂处理，纯水制备浓水、循环冷却系统外排水用于地面清洗，综合利用；酸雾吸收塔废水、地面清洗废水、水洗废水、槽液综合废水经污水处理站处理后排入唐河县第四污水处理厂处理。污水处理站出水满足唐河县第四污水处理厂进水水质标准要求。 3、声环境 项目主要噪声源包括挤压机、整形机、时效炉、铣床、抛光机、风机、纯水机、空压机、污水泵、风机等，噪声源强在70～85dB（A）之间。针对不同噪声类型，采取相应的基础减振、厂房隔声等措施。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。其中一般固废处置方式：非药剂包装物、机加粉尘、边角料及机加不合格产品、污水站污泥收集到一般固废间（50m2）定期外售；纯水制备产生的废反渗透膜及废石英砂等厂家更换回收；喷粉粉尘回用于生产。危险废物处置方式：机加产生的废切削液、废液压油、废机油、喷塑固化产生的废活性炭、废水治理产生的废活性炭、表面处理产生的废槽渣、药剂包装袋等收集到危废暂存间（100m2），定期由资质单位处置。生活垃圾设置垃圾桶，收集后由市政环卫部门统一清运。 5、地下水和土壤 地下水、土壤污染防治按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则采取了地下水、土壤防渗措施。 6、环境风险 原料仓库、储罐区、配料区和处理槽基础和地面的硬化、防渗，酸类储罐等设置围堰，其他药剂设置金属托盘，机加及表面处理车间（1#厂房）表面处理区设置事故水池60m3；消防器材和1口监测井。防护手套等。天然气管道重要节点设置报警仪、加强相关设备维护、悬挂防火防撞标识牌。 |