拟审批的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳市金焱节能环保有限公司年产建筑材料陶粒20万立方建设项目 | 唐河县兴唐街道新春南路1098号（唐河县先进制造业开发区新春路以西，亿瑞陶瓷以南） | 南阳市金焱节能环保有限公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 租赁唐河县兴唐街道新春南路1098号（原大中原石材厂）的厂房及院落。本次利用场地内已有的3栋闲置厂房（1#车间、2#车间、3#车间）和1栋办公楼，并新建2栋厂房（4#车间、5#车间）及配套辅助设施等，总建筑面积约21890m2。生产工艺：利用市政污水处理厂污泥、废弃土、河道底泥等原辅料，经混合搅拌---造粒---焙烧膨化工艺生产建筑材料陶粒。总生产规模20万m3/a，共2条陶粒生产线，单线生产能力10万m3/a。 | 施工期：1、施工废水沉淀后循环使用，生活污水经化粪池处理。2、采用先进低噪声设备、对施工进度和施工时段进行合理安排，尽量避免高噪声设备同时工作等措施；3、严格按照攻坚战中要求，落实“十个百分之百”、“两个禁止”、“属地管理、分级负责”和“谁主管谁负责”等原则措施；4、挖土利用，生活垃圾由环卫部门集中清运。 营运期： 1、废气污染防治措施：有组织：①食堂油烟经高效油烟净化设备去除后，经专门烟道排放；②1#车间生物质破碎粉尘以及陶粒破碎筛分粉尘两股废气统一引至一台覆膜袋式除尘器进行处理后通过20m高排气筒（DA001）排放；③2#车间污泥暂存池恶臭经两级活性炭处理，原料破碎机废气以及风干窑废气经袋式除尘器处理，并入一根20m排气筒排放（DA002）；④每台回转窑生产线废气经一套废气处理装置（主体工艺：多管除尘器+袋式除尘器+SCR脱硝+碱液喷淋塔）处理后，共同引至一根45m高烟囱排放（DA003）。 无组织：1#、2#车间未被集气罩收集的颗粒物废气通过车间密闭、洒水降尘等。 细颗粒陶粒暂存仓、锯末暂存仓、破碎后生物质暂存仓等暂存废气经仓顶自带的除尘器处理后排放。 2、废水污染防治措施：生产废水循环使用，不外排；食堂废水先经隔油池（5m3）预处理后再排入化粪池（10m3）处理，满足污水厂进水水质要求，经园区污水管网，最终进入唐河县第四污水处理厂。 3、噪声污染防治措施：项目营运期噪声主要为回转窑、造粒机、破碎机、搅拌机、提升系统、烟气处理系统、各种泵、风机等。设备产生的噪声，采取高噪设备减振、隔声、降噪等措施降噪。 4、固废污染防治措施：。 （1）一般固废：一般工业固废包括除石机选出的废石、废布袋、除尘灰、污泥等。其中，除石机选出的废石、废布袋收集后暂存于一般工业固废暂存间，定期外售；布袋除尘器除尘灰、污泥作为生产原料回用。 （2）危险废物：危险废物包括废活性炭、废催化剂、废矿物油，在厂区危险废物暂存间分类收集后定期交资质单位处置。 （3）生活垃圾：交由环卫部门处置。 | 本项目采取两次网上公示、报纸公示及张贴公示等形式开展公众意见调查。调查期间，未收到反对项目建设的意见。 |