| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、唐河县广昊矿业有限公司年产4万吨石英（二氧化硅）砂生产线建设项目 | 唐河县张店镇工业区 | 唐河县广昊矿业有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 拟投资300万元，在唐河县张店镇工业区租赁现有厂区（3800m2）及厂区内1栋东西向1068m2空置厂房，在厂区新建原料仓库、色选车间、滚筛水洗车间、办公室等构筑物建筑面积700m2，年产石英砂4万吨。 | - 大气环境 项目扩建工程废气主要为装卸、运输、堆场、上料、鄂破、色选和筛分粉尘。上料粉尘、鄂破粉尘经收集后，共用1套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放；筛分粉尘、色选粉尘经收集后，共用1套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。 - 2、水环境 生活污水经10m3化粪池处理后清理肥田，车辆冲洗废水经三级沉淀池（总容积4m3）沉淀后循环利用不外排，滚筒筛水洗废水收集至三级沉淀池（总容积70m3）沉淀后循环利用不外排，初期雨水收集到300m3初期雨水池用于厂区洒水抑尘。 3、声环境 本项目颚破机、筛分机、空压机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 除尘器粉尘、废包装材料、分拣的杂石次品、沉淀池沉渣等收集后外售；生活垃圾生活垃圾收集后由环卫部门清理。 |
| 2、南阳理祥矿业有限公司上屯分公司年产10万吨石英（二氧化硅）砂生产线建设项目 | 南阳市唐河县上屯镇上屯村陈庄路口 | 南阳理祥矿业有限公司上屯分公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 拟投资500万元，在唐河县上屯镇上屯村陈庄路口租赁现有厂区（8000m2）及1栋东西向2200m2空置厂房，在厂区西侧、南侧建原料仓库、成品仓库、办公室等构筑物建筑面积2400m2，年产石英砂10万吨。 | - 大气环境 项目废气主要为装卸、运输、堆场、上料、袋装、色选和筛分粉尘。上料粉尘集气罩收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放；筛分粉尘、色选粉尘、袋装粉尘经收集后，共用1套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放；锅炉废气经袋式除尘器+低氮燃烧处理后经15m高排气筒（DA003）排放。 - 2、水环境 生活污水经20m3化粪池处理后清理肥田，车辆冲洗废水经三级沉淀池（总容积12m3）沉淀后循环利用不外排，石英砂水洗废水收集至三级沉淀池（总容积80m3）沉淀后循环利用不外排，初期雨水收集到90m3初期雨水池用于厂区洒水抑尘。 3、声环境 本项目上料机、色选机、筛分机、石英砂水洗一体机等生产设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 筛分色选产生的次品暂存于一般固废间，定期外售建材公司；除尘器集尘及厂房阻隔粉尘暂存一般固废间，定期外售；沉淀池沉渣暂存一般固废间，定期外售；职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站进行处理。 |