| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、郭滩孙厂污水处理厂 | 唐河县郭滩镇孙厂村 | 唐河县水利局 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目占地3.8亩，设计处理能力1500t/d，处理工艺为“A2O+沉淀+絮凝沉淀+砂滤+消毒”工艺，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准限值，经自然沟排入涧河。 | 大气环境 项目废气主要为恶臭，格栅间、调节池（加盖）、污泥浓缩池（加盖）、污泥脱水车间等产生的恶臭气体经设备加盖/加罩密闭的微负压状态下经管道收集，经活性炭吸收塔处理，之后通过15m高排气筒排放。 2、水环境 项目生产废水（药物稀释用水、污泥浓缩脱水）、生活污水收集后经污水处理厂处理，尾水经自然沟排入涧河。本项目建成后，项目出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水经自然沟排入涧河。本项目属于环保工程，实施后对区域地表水环境有积极影响，涧河入唐河断面水质呈改善趋势。 3、声环境 本项目生产用水泵、风机、板框压滤机等采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 生活垃圾桶装，委托环卫部门定期清运；栅渣厂区桶装暂存，定期与生活垃圾一起委托环卫部门清运；废包装材料暂存仓库一般固废储存区，外售废品回收站；污泥脱水后送至唐河县第四污水处理厂东部的污泥处理工程进行无害化处理。废活性炭收集到10m2危废暂存间，定期由资质单位处置。 |
| 2、河南易川新材料有限公司年产2000吨高性能研磨介质循环再利用项目 | 南阳市唐河县毕店镇工业路中段东侧 | 河南易川新材料有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 河南易川新材料有限公司拟投资1000万元，在南阳市唐河县毕店镇工业路中段东侧建设年产2000吨高性能研磨介质循环再利用项目，项目租赁厂房进行生产，项目占地面积1800平方米，建筑面积1800平方米。 | 1、大气环境 上料、分选、研磨、筛分粉尘设置集气装置，经袋式除尘器处理后15m排气筒排放。对周围大气环境影响较小。 2、水环境 车辆冲洗废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后清理肥田；对水体影响较小。 3、声环境 对高噪声设备采取基础减振和厂房隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 4、固体废物 分选杂物、废包装物收集后外售；沉淀池池渣、除尘器粉尘和生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。项目固废对周围环境影响较小。 |
| 3、唐河县睿腾建材有限公司废矿石加工处理及水泥活动房生产建设项目 | 河南省南阳市唐河县毕店镇夏庄村21号 | 唐河县睿腾建材有限公司 | 河南淯蓝环保科技有限公司 | 该项目占地面积13320m2（20亩），建设生产车间、原料库、成品库及办公房等共计建筑面积5500m2，以外购的废矿石、商品混凝土为主要原材料，购置鄂破机、圆锥破碎机、反击式破碎机、制砂机、振动筛、水洗机、振动棒、模具及锅炉等主要生产设备共计51台/套，进行废矿石加工处理以及水泥活动房的生产，建成投产后可年加工处理废矿石120万t（制得石子178462.57t/a、机制砂1011290.73t/a）、年产水泥活动房1200套。 | 废水：职工生活污水经化粪池（容积3m3）处理后用于周围农田施肥，资源化利用不外排；砂料清洗废水经1套污水处理设施（600m3污水池1个+ 500m3絮凝沉淀罐1个+200m3清水罐3个）絮凝沉淀处理后循环利用不外排；软水制备废水及锅炉排污水、蒸养养护废水经沉淀池（容积20m3）沉淀处理后回用于砂料清洗用水不外排；车辆冲洗废水经沉淀池（容积40m3）沉淀处理后循环利用不外排；厂区初期雨水经收集沉淀池（容积120m3）沉淀处理后回用于车辆冲洗或厂区地面洒水降尘不外排。 废气：①上料粉尘：喂料机上料口三面设置围挡、上侧设置集气罩，粉尘经集气罩收集后通过管道引至1套覆膜袋式除尘器TA001处理后经1根15m高排气筒DA001引至高空排放； ②破碎筛分粉尘：颚破、圆锥破及反击破设备进、出料口与输送带连接处密闭并设置收尘管道，振动筛于车间内进行二次封闭并配套设置负压收尘装置，粉尘经集气收集后通过管道集中引至1套覆膜袋式除尘器TA002处理后经1根15m高排气筒DA002引至高空排放； ③制砂粉尘：制砂机设备进、出料口与输送带连接处密闭并设置收尘管道，粉尘经集气收集后通过管道集中引至1套覆膜袋式除尘器TA003处理后经1根15m高排气筒DA003引至高空排放 ④焊接烟尘经4套移动式焊烟净化器进行收集处理后车间内无组织排放 ⑤无组织粉尘：原料库、生产车间、成品库封闭且顶部分别安装喷雾抑尘装置；物料输送过程采用密闭皮带输送机；厂区出入口配套高压冲洗装置，对来往车辆底盘及轮胎进行冲洗。 噪声：产噪设备合理布局；在风机出口加装消声装置，安装基础减振、隔声罩等降噪措施；加强设备维护，保证设备正常工作。 固废：职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站处理；化粪池污泥定期清掏后用于周围农田施肥；除尘器除尘灰集中收集至一般固废暂存间（面积20m2），定期作为建筑材料外售；污水处理设施污泥及沉淀池沉渣定期清理经板框压滤机脱水处理后外售给建材厂或作为修路基料综合利用；废钢筋边角料及焊渣集中收集至一般固废暂存间，定期外售；废离子交换树脂集中收集于一般固废暂存间，定期交由原供应厂家回收处置；废包装材料集中收集至一般固废暂存间，定期外售给废品回收站；废脱模剂桶集中收集至危废暂存间（面积10m2，采取“六防”措施），交由原供应厂家回收再利用。 |