| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古城乡井楼村排污口污水处理工程 | 南阳市唐河县古城乡井楼村 | 河南禹泰建设有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目占地1800m2，设计处理能力1000t/d，处理工艺为“A2O+沉淀+砂滤+消毒”工艺，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准限值，经自然沟排入三夹河。 | - 大气环境 项目废气主要为恶臭，格栅间、调节池（加盖）、污泥浓缩池（加盖）、污泥浓缩脱水车间属于预处理段（格栅间和调节池）和污泥处理段等产生的恶臭气体经设备加盖/加罩密闭的微负压状态下经管道收集，经活性炭吸收塔处理，之后通过15m高排气筒排放。 - 2、水环境 项目生产废水（药物稀释用水、脱水机清洗废水、砂滤反冲洗废水）、生活污水收集后经污水处理厂处理，尾水经自然沟排入三夹河。本项目建成后，项目出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水经自然沟排入三夹河。本项目属于环保工程，实施后对区域地表水环境有积极影响，涧河入唐河断面水质呈改善趋势。 3、声环境 本项目生产用水泵、风机、板框压滤机等采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 废包装物收集后外售，污泥浓缩脱水的泥饼后交由唐河县污泥处理工程中心处理，废活性炭、检测废液和废机油收集到10m2危废暂存间，定期由由资质单位处置。栅渣和生活垃圾收集到垃圾桶，定期由环卫部门处置。危废间能够满足使用要求。 |