| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、年产1500吨芝麻香油、675吨芝麻酱、675吨花生酱扩建项目 | 唐河县黑龙镇黑龙镇街 | 河南馨祥宇粮油股份有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 拟投资1000万元扩建年产1500吨芝麻香油、675吨芝麻酱、675吨花生酱项目，利用现有厂房空置区域进行扩建生产，不新增占地。 | 大气环境 除杂粉尘经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA004）排放，无组织颗粒物由厂房阻隔、厂区绿化处；炒制油烟经集气罩+油烟净化器+15m高排气筒（DA006）排放，无组织油烟由厂区绿化处置；研磨和摇晃产生的臭气经集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA005）排放，无组织恶臭由厂区绿化处置。 2、水环境 生活污水依托现有化粪池（7m3）处理后排入污水处理站（处理规模10m3/d），处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经厂区南侧自然沟排入北河，最终汇入唐河。清洗废水经新建5m3沉淀池沉淀后，储存到20m3清水池，用于厂区绿化用水。 3、声环境 本项目除杂机、搅拌机、风机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 废包装物、除杂杂物、脱皮产生的花生皮、设备清理产生的抹布残酱、油烟净化器产生的油烟、分油产生的油渣等依托50m2一般固废间，定期外售，沉淀池沉渣、生活垃圾、袋式除尘器集尘等收集至垃圾桶，委托环卫部门清运，化粪池污泥定期清理肥田，恶臭处理产生的废活性炭依托现有10m2危废暂存间，定期由有资质单位处置。 |
| 2、唐河县盛隆石英砂厂年产1万吨石英（二氧化硅）砂扩建项目 | 南阳市唐河县毕店镇大姚岗村 | 唐河县盛隆石英砂厂 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 根据市场发展需求，唐河县盛隆石英砂厂拟投资100万元扩建1条年产1万吨石英（二氧化硅）砂生产线，在现有厂区内扩建，不新增占地。 本次扩建内容主要为新建一条10000t/a石英砂生产线。 | 1、大气环境 水洗上料粉尘设置上料口三面围挡+集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）；上料、破碎和筛分粉尘依托现有集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA002）；色选粉尘设置集气罩，经袋式除尘器处理后15m排气筒排放（DA003），对周围大气环境影响较小。 2、水环境 洗车废水经新建的4m3沉淀池沉淀后回用；清洗废水新建10m3沉淀池，沉淀后循环利用不外排；生活污水依托6m3化粪池处理后清理肥田；初期雨水收集到新建的60m3初期雨水池用于洒水抑尘；雨水流入西侧三夹河支流；厂房喷淋废水全部蒸发，不外排。对水体影响较小。 3、声环境 主要为破碎和筛分机噪声，采取基础减振、隔声等措施后，对周围声环境影响较小。 4、固体废物 除尘器粉尘、厂房阻隔粉尘、人工分拣和色选杂石收集后外售；清洗废水污泥压滤后外售；车辆冲洗沉淀池沉渣压滤后用于附近筑路；化粪池沉渣清理肥田；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。对周围环境影响较小。 |