| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县2023年土地综合整治及基础设施提升项目 | 建设路（龙山路至老郑州路）；昆明路（友兰大道至成都路） | 唐河县鑫鹏土地整理开发有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 主干道工程包括其中建设路长896米、昆明路长1468米。本工程各路段包含道路、给水、雨水、污水、燃气、照明、强弱电，交通标识、绿化等工程。 | 施工期： 1.废气 扬尘：合理化管理、设置围栏、围挡、作业面和土堆适当喷水、土方遮盖、大风天停止作业；运输车辆覆盖篷布进行密闭等；设备及汽车尾气：推广使用新能源机动车和非道路移动机械，加强对机械、车辆的维修保养，对在用机动车排放污染物实行定期检验制度，以柴油为燃料的施工机械应保持良好的运行状态，完好率要求在90%以上，并选用优质的燃油，同时加装尾气净化装置；沥青烟：应确保采用达到国家标准的产品，现买现用，且采用罐装沥青专用车辆装运，缩短施工期，并按照道路周边住户和单位的要求调整施工期；食堂油烟：安装油烟净化器。 2.废水 清洗废水：建设路、昆明路两条道路施工场地出口均设置1个冲洗装置，每个冲洗装置均配套设1个2m3临时沉淀池（2#、3#）；雨污管道闭水试验废水：雨污管道闭水试验废水经简易沉淀（利用施工区域内的表土临时堆场和建筑垃圾临时堆场沉淀池）处理后回用于施工区域洒水降尘，禁止排入功能地表水体；生活污水：排入租住民房的化粪池，定期清理用于周边农田施肥，综合利用不外排。 3.噪声 建议选用低噪声施工机械设备和工艺，并加强对设备的维修保养；避免夜间施工等措施，使对周围声环境影响降至最低，对周围环境影响不大。 4.固体废物 生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点市政综合利用、昆明路弃方回用于建设路借方。 5.生态 合理设置临时堆放场，分段施工，及时填方和地表恢复；临时堆场设置防尘网进行覆盖；在建设路、昆明路交叉口处设置1个50m2建筑垃圾临时堆场和1个400m2表土临时堆场，建筑垃圾临时堆场和表土临时堆场四周设置截排水沟和一个5m3临时沉淀池（1#）。 营运期： 1.废气 加强管理，加强道路养护及交通标志维修、加强道路两侧绿化、洒水降尘。 2.废水 设置地面排水系统，路面径流经排水系统收集后排入市政雨水管道。 3.噪声 加强管理、限制车速，限值鸣笛，设绿化带。 4.固废 沿道路设置垃圾收集装置，分类收集，及时清运。 5.生态 加两侧绿化，制定完善的道路管理保护计划；加强水土保持工作，减少裸露地面，定期检查；做好路面雨水导流，排入雨水管渠。 6.环境风险 危险品运输事故预防和应急预案及必要的应急抢救设备。 |