| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南阳灏博新材料科技有限公司年产200吨食品添加剂建设项目 | 南阳市唐河县先进制造业开发区友兰大道与栀香路交叉口东南侧（栀香路1号） | 南阳灏博新材料科技有限公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 南阳灏博新材料科技有限公司拟投资300万元，租赁唐河县金祥管业有限公司1栋厂房和办公用房进行项目的建设，用地面积约880平方米，建成后可年产200吨山梨醇酐单硬脂酸酯（司盘60）。 | - 1、大气环境 - 项目营运期废气主要为硬脂酸在酯化釜加热过程中可能释放出少量的有机废气，建设单位将酯化釜顶管道连入水冷凝器，釜内蒸发的气体通过管道进入水冷凝器后进入冷凝水收集罐，未被冷凝的硬脂酸废气通过冷凝水收集罐后经不低于15m高排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度为0.2mg/m3，排放速率为0.0001kg/h，其排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）-其他行业要求（非甲烷总烃有组织排放限值80mg/m3）的要求。项目严格在落实废气治理措施后，项目大气污染物可达标排放，对周围环境空气影响较小。 - 2、水环境 - 生产废水经隔油池（0.5m3）处理后与拖洗废水、生活污水一起经院区现有化粪池处理。项目废水近期经现有化粪池（4m3）处理后定期清理做农肥；远期待栀香路污水管网建成后，经化粪池处理后排入唐河县第四污水处理厂处理，对水体影响较小。 - 3、声环境 - 对高噪声设备采取基础减振和隔声降噪等措施后，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物 - 废包装袋及废包装，由项目原材料供货厂家回收利用；隔油池中隔油渣收集后回用于生产；生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运处理。废导热油为危险废物，由专用容器收集、暂存于危废暂存间，最终交有危险废物处置资质的单位处理。项目项目营运期固废能够得到有效处置，对周边环境影响较小。 |