拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县畅兴塑业年处理10000吨废旧塑料再生利用项目 | 唐河县兴唐街道栀香路与工业路交叉口向东30米 | 唐河县畅兴塑业有限公司 | 河南淯蓝环保科技有限公司 | 唐河县畅兴塑业有限公司拟投资1000万元于南阳市唐河县兴唐街道栀香路与工业路交叉口向东30米租赁现有厂区空地占地面积6000m2，以回收的废塑料为主要原材料，购置粉碎机、清洗水池、甩干机、热熔机、切粒机、冷却塔等主要生产设备共计42台/套，新建4条清洗线和6条熔融挤出造粒生产线，建成投产后可达年处理废旧塑料10000吨的生产规模。 | 营运期: 废水: 职工生活污水经出租方化粪池（容积20m3）处理后进入市政污水管网由唐河县第四污水处理厂进一步处理；生产废水经厂区污水处理站（处理规模180m3/d，主体工艺：滚筒筛+气浮机+调节池+混凝沉淀+缺氧+接触氧化+二沉池+砂滤池+清水池）处理后2024年10月1日前满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中洗涤用水标准后回用于生产清洗工序，2024年10月1日后建议企业应结合实际生产过程中清洗工序对水质的需求，参考执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中洗涤用水标准，确保回用水水质满足实际生产用水需求，确保生产废水回用于生产不外排。 废气: 熔融挤出及废滤网加热过程有机废气经集气收集至1套水喷淋+除雾器+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置处理后经1根15m高排气筒引至高空排放；原料库封闭，废塑料分拣区配备喷雾降尘装置，分拣前洒水降尘 ；污水站及厂区周围选择种植具有吸收降解恶臭废气能力的植物，加强污水站及厂区周边绿化；污泥暂存间定期喷洒除臭剂； 噪声: 本项目营运期噪声主要为破碎机、提料脱水机、热熔机、挤出机、切粒机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强在75-90dB（A）之间。合理布局；产噪设备采取基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施；设备定期维护，预计项目四周厂界昼夜间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。 固废: 含油抹布产生后混入生活垃圾一起交由环卫部门运至垃圾中转站进行处理；化粪池污泥定期清掏后交由环卫部门处理；分拣杂物集中收集后交由环卫部门处理；污水处理站（含清洗池）污泥和沉淀池沉渣定期清理经脱水处理后运至垃圾焚烧厂处理；废塑料渣集中收集后交由环卫部门处理；不可再生废滤网集中收集后外售给废品回收站，合理处置，不得露天焚烧；废催化剂集中收集交由原厂家回收处置；废润滑油及包装桶、废活性炭、含油泥渣、喷淋塔沉渣及浮渣分类收集至危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位进行处置，预计对周围环境影响较小。 | / |