| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县赢信建材有限公司年产600间水泥房建设项目 | 河南省南阳市唐河县城郊乡良于庄18号 | 唐河县赢信建材有限公司 | 南阳佳景环保科技有限公司 | 根据市场需求，唐河县赢信建材有限公司拟投资200万元，租赁唐河县翔通建材有限公司闲置用地进行建设生产，该项目位于城郊乡良于庄村的工业用地，租赁用地面积5亩（约3333m2），主要建设1条预制水泥房生产线，项目建成后，可形成年产600间水泥房的生产能力。 | 1、大气环境 项目营运期废气主要为钢筋骨架制作过程中焊接烟尘及车辆运输扬尘，焊烟采用焊烟净化器处理后无组织排放，车辆运输扬尘经采取地面全部硬化或绿化，配备洒水设备定期对厂区道路、场地进行洒水降尘，厂区门口设置喷淋装置，对进出厂车辆进行喷淋清洗，降低道路运输粉尘的产生，并要求车辆在厂区内保持低速行驶等措施后，对周边大气环境影响不大。 2、水环境 项目营运期生产废水（蒸汽发生器排污水及纯水制备浓水）经收集后用于厂区道路、场地洒水降尘综合利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；洗车废水经沉淀处理后全部回用洗车；厂区收集初期雨水收集后经隔油沉淀处理后用于厂区降尘综合利用。项目营运期不向外环境直接排放废水。 3、声环境 本项目钢筋切断机、调直机、电焊机、龙门吊、水泵等设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效地减少噪声排放，对周边环境影响较小。 4、固废 项目营运期废钢筋集中收集后外售综合利用；混凝土废渣集中收集后外售给建材厂综合利用；沉淀池沉渣经定期清掏和自然干化后，全部外运建材厂作为生产原料综合利用；焊渣及废焊丝经收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站处理；废反渗透膜由生产厂家回收再生后再利用；职工生活垃圾经分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站处理；化粪池污泥定期清掏后用于周围农田施肥；项目营运期产生的危险废物主要为废润滑油、废含矿物油包装桶及隔油池油泥渣，经防渗包装桶/袋收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有危险废物处理资质的单位统一处置。 |