| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐河县达鑫电子科技有限公司年产5万吨阳极氧化铝基板建设项目 | 南阳市唐河县兴唐街道工业路南侧、镍都路西侧中小企业孵化园内B1栋 | 唐河县达鑫电子科技有限公司 | 河南蓝绿环境工程有限公司 | 项目为租赁厂房，建设阳极氧化铝基板生产线2条，生产规模为5万t/a。项目总投资为5600万元。 | 1、大气环境 废气主要包含硫酸罐和氧化槽产生的硫酸雾。硫酸罐出气口直连集气管；氧化槽采取“添加酸雾抑制剂+氧化槽加盖（中间留铝板进出孔）、槽内双侧设抽气孔”。硫酸雾引入酸雾吸收塔（一级水吸收+二级碱液喷淋）。硫酸雾排放满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）表面处理A级企业要求。根据大气影响预测结果，新增污染源正常排放下硫酸雾1h平均浓度贡献值的占标率最大为41.4%，小于100%。因此，项目建成后，大气环境影响可以接受。 2、水环境 废水主要包含职工的生活污水、纯水制备废水、循环系统排水、车间地面清洁废水、酸雾吸收塔排水和工艺废水（预处理脱脂及清洗废水、氧化槽水洗废水、洗板机废水）。其中，工艺废水和车间地面清洁废水排入污水处理站处理，采用“调节池+絮凝池+斜板沉淀+砂滤”工艺；纯水制备废水、循环系统排水，为清下水，用于厂区道路洒水抑尘；生活污水经化粪池，近期由环卫部门定期清掏，用于农田施肥，远期经市政污水管网排入园区污水处理厂处理。近期，生产废水依托唐河县鸿科电子科技有限公司污水处理站（集中处理园区废水）进一步处理；远期，生产废水排入唐河县第四污水处理厂处理。项目废水排放满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008)标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准及唐河县第四污水处理厂进水指标要求。 3、声环境 项目高噪声设备主要包含泵、冷却塔、风机等，采取减振、隔声、消声等措施，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，评价认为项目噪声对周围环境影响可以接受。 4、固废 固废主要包含废包装材料、废包装袋、槽渣、废酸、废桶、次品、污泥、废机油、纯水制备固废（废活性炭、废石英砂、废反渗透膜）和生活垃圾等。废包装袋、槽渣、废酸、废机油为危废，定期交有资质单位处理；其它固废，均属于一般固废。其中，废包装材料、废桶外售废品站；次品由厂家定期回收利用；污泥定期送唐河县生活垃圾焚烧厂焚烧；生活垃圾由环卫部门定期统一清运。 5、环境风险 项目风险物质主要包含98%硫酸和片碱。经采取设事故应急池、泄漏报警仪、罐区设围堰、喷淋装置和环境风险应急预案等防范措施后，项目环境风险可接受。 |