拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县尧舜餐具用品有限公司年产10万套餐具建设项目 | 南阳市唐河县毕店镇王西甫村16号 | 唐河县尧舜餐具用品有限公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 本项目总投资50万元，租赁唐河县佳穗小麦加工厂的厂区，本项目总占地2023.99m2，本次租赁现有1栋2F的钢结构厂房，其中1F建筑面积798m2，2F建筑面积约为202m2，租赁厂房的总建筑面积1000m2。 | （1）大气环境： 项目营运期称量、预热、成型、贴花、加金工序废气经35个集气罩+1套“袋式除尘器+UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理+1根15m高排气筒（DA001）处理后排放； 打磨抛光工序粉尘废气：粉尘废气经4个集气罩+1套袋式除尘器处理+1根15m高排气筒（DA002）处理后排放； 经计算，颗粒物废气有组织排放量为0.01074t/a，无组织排放量为0.056t/a。非甲烷总烃废气的有组织排放量为0.021t/a，非甲烷总烃的无组织排放量为0.007t/a。由于2023年南阳市唐河县大气环境质量判定为不达标区，该项目新增主要大气污染物排放量从唐河县2022年的减排量中双倍替代，颗粒物（有组织）的替代量为0.02148t/a，非甲烷总烃（有组织）的替代量为0.042t/a。 （2）水环境： 本项目废水主要为职工生活污水，职工生活污水经化粪池（10m3）处理，处理后的废水用于周边农田施肥，不外排。污水排放对水环境影响是可以接受的。 （3）声环境 本项目营运期主要噪声来源包括预热机、成型机、抛光机等设备运行产生的动力噪声和机械噪声。源强在60～80dB(A)之间。本项目在采取相应降噪措施后，项目运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2类标准， （4）固体废物： ①生活垃圾设置垃圾桶（10个），集中收集后交由环卫部门运至垃圾中转站处理；②除尘器收集的粉尘经收集后回用于生产过程中；③废弃包装袋和袋式除尘器更换的废布袋经收集后暂存于一般固废暂存间，固废暂存间位于餐具生产车间东南侧，固废暂存间面积10m2，固废暂存间采取“防渗漏、防流失、防扬尘”三防措施，并进行标识。随后定期外售。 （5）危险废物 废润滑油、废润滑油包装桶、废UV灯管、废活性炭、废催化剂经收集后暂存于危废暂存间，危废暂存间位于生产车间东南侧，危废暂存间面积10m2，随后委托有资质的单位处理。 |