拟审批的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾礼富年产5亿支传感器电子元器件等智能产品建设项目 | 南阳市唐河县兴唐街道澧水东路199号 | 河南艾礼富电子科技有限公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 利用艾礼富智能产业园标准化车间2栋及相关配套附属设施。项目建成后形成年产5亿支（套）传感器、电子元器件等智能产品，主要产品为磁簧开关、传感器、继电器、智能马桶。 | 施工期：项目租赁唐河县兴隆建设发展投资有限公司已建成标准化车间进行建设，不新建构筑物，施工期仅为设备安装，产生污染物较少。 营运期： 1、废气污染防治措施：（1）酸碱废气经“酸碱废气净化系统”（TA001）处理后通过25m高排气筒（DA001）达标排放；（2）氰化氢废气经“氰化氢废气净化系统”（TA002）通过25m高排气筒（DA002）达标排放；（3）碳氢脱脂线有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”（TA003）处理后通过25m高排气筒（DA003）达标排放；（4）注塑、焊接、灌封工序废气经“集气罩+滤筒除尘+UV光氧+活性炭吸附装置”（TA004）处理后通过25m高排气筒（DA004）达标排放；污水处理站废气经“集气系统+两级活性炭吸附”（TA005）处理后通过25m排气筒（DA005）达标排放；（6）项目区食堂安装高效油烟净化装置，油烟废气经处理后排放。 2、废水污染防治措施：项目营运期废水主要为电镀生产线产生的生产废水、纯水制备产生浓水、两级碱喷淋塔产生的废水、循环冷却水和职工生活污水。其中循环冷却水循环使用不外排，纯水制备浓水作为清下水直接排至总排口，生活污水经化粪池处理后也排至总排口。 电镀生产线生产废水防治措施： - 化镍废水经“芬顿氧化+混凝+絮凝”化镍废水处理系统处理后进入电镍废水处理系统；电镍废水与预处理后的化镍废水一起进入“混凝+絮凝+重金属捕集+砂滤+活性炭过滤+离子交换+超滤+两级RO膜+MVR蒸发”电镍废水处理系统，经过处理后的化镍废水和电镍废水回用，不外排； - 含银废水经“臭氧氧化+两级破氰+化学沉淀+混凝+絮凝+砂滤+活性炭过滤+超滤膜”含银废水处理系统处理后进入综合废水处理系统； - 含氰废水经“两级破氰+化学沉淀+混凝+絮凝”含氰废水处理系统处理后进入综合废水处理系统； - 有机废水经“混凝+絮凝+气浮”有机废水处理系统处理后进入综合废水处理系统； - 综合废水包括酸性废水、碱性废水、含铑废水、含钌废水、含锡废水、综合废水、地面拖洗废水、酸性气体喷淋塔废水，经收集后直接排入“铁碳电解+混凝+絮凝+水解酸化+缺氧+好氧”综合废水处理系统。 - 预处理后的含银废水、含氰废水、有机废水和综合废水经综合废水处理系统处理后直接排至厂区总排口。处理后的综合废水、生活污水和纯水制备浓水由厂区总排口排至澧水东路下市政污水管网，经唐河县第四污水处理厂再次处理后排放。 3、噪声污染防治措施：项目营运期噪声主要为机加工设备、风机、泵类等设备产生的噪声，采取高噪设备减振、隔声、降噪等措施降噪。 4、固废污染防治措施：。 （1）一般固废：废边角料收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；非危化品废包装材料分类后外售废品收购部门资源化综合利用；纯水制备废滤料及反渗透膜由更换厂家回收处理；化粪池污泥经吸污车收集后交环卫部门统一处置；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处置。 #### （2）危险废物：电镀生产线废槽液、槽渣、废滤芯，废树脂，废水处理产生的废超滤膜、废反渗透膜、废活性炭、废填料，污水处理站污泥，废气处理产生的废UV灯管和废活性炭，化学品废包装材料，废油及废油桶，废无纺布，碳氢脱脂线废清洗剂经收集后暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质单位。 | 本项目采取两次网上公示、报纸公示及张贴公示等形式开展公众意见调查。调查期间，未收到反对项目建设的意见。 |