| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南阳佑盾生物科技有限公司年产5万吨生物肥、水溶肥料建设项目 | 南阳市唐河县桐寨铺镇赵冢产业园1号 | 南阳佑盾生物科技有限公司 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 南阳佑盾生物科技有限公司于2022年办理了《南阳佑盾生物科技有限公司年产10万吨生物肥、水溶肥料建设项目环境影响报告表》，并于2022年6月21日获得批复，批复文号为唐环审〔2022〕31号。由于市场需求等原因，项目未建设。企业拟投资500万元，在原租赁厂房建设年产5万吨生物肥、水溶肥料建设项目。厂房建筑面积6500m2，建设有生产车间、办公区等，生物肥上产工艺为：上料—搅拌—造粒—筛分—烘干—冷却—筛分—包膜；水溶肥仅对外购的氨基酸进行分装。 | - 1、大气环境影响 - 项目废气主要为生物掺混肥上料、搅拌、造粒、打包、烘干、筛分和冷却粉尘，烘干机天然气热燃烧废气。①生物肥上料、搅拌、筛分、打包等工序产生的粉尘收集后经覆膜布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；②烘干、冷却产生的颗粒物及烘干天然气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物收集后经旋风+布袋除尘+水喷淋处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。 - 项目排放的大气污染物对周围大气环境质量影响不大。 - 2、水环境影响 - 喷淋废水、实验室废水回用于搅拌造粒工序，生活污水经隔油池和化粪池处理后清理肥田。对周围地表水体环境影响较小。 - 3、声环境影响 - 本项目高噪声生产设备采取基础减振、厂房隔声等措施，风机采取基础减振、周围围挡等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效的减少噪声排放，因此措施可行，运营期噪声对周围环境影响不大。 - 4、固体废物 - 废包装物收集到一般固废间，氨基酸包装桶厂家回收利用，其他废包装材料外售废品回收站；不合格产品、袋式除尘器集尘回用于生产、废培养基成分与生活垃圾相似，与生活垃圾一同收集到垃圾桶，由环卫部门清理。综上，项目固废妥善处置，对周围环境影响较小。 |