拟审批的建设项目环境影响报告表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县湖阳镇卫生院项目 | 河南省南阳市唐河县湖阳镇西环路 | 唐河县湖阳镇卫生院 | 河南淯蓝环保科技有限公司 | 项目卫生院占地面积6670m2，建筑面积4810m2，职工人数73人，床位数20张；主要设置有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室；院区不设置传染病区、不设置牙科。项目总投资666万元。 | 废水：①化验室废水单独收集预处理（含酸碱类废水中和沉淀）后进入院区污水处理站处理；医疗废水经化粪池预处理后进入院区污水处理站（处理规模10m3/d，主体工艺：调节池+混凝沉淀+好氧+消毒）处理后经镇区污水管网进入湖阳镇污水处理厂进一步处理达标后排入蓼阳河，汇入唐河。 废气：①污水站废气：污水站各污水处理单元水池上方均加盖密闭，对污水站周边种植绿色植物进行绿化，定期喷洒除臭剂等；②煎药室废气：煎药设备密闭，煎药室加强通风。 噪声：合理布局；采取基础减振，安装消声装置等降噪措施；院区加强绿化。 固废：生活垃圾经垃圾桶分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站处理；中药药渣单独收集后交由环卫部门处理；废包装材料集中收集后外售给废品回收站；医疗废物分类收集至医疗废物暂存间（面积50m2，采取六防措施），定期交由南阳金益融环保科技有限公司集中转运处置；污水处理设施污泥经“石灰消毒+叠螺式污泥脱水机脱水”处理后装入密闭塑料桶送至医疗废物暂存间（面积50m2，采取六防措施）暂存，定期交由有资质的单位进行集中处置。 | / |
| 2 | 唐河县龙潭镇卫生院项目 | 河南省南阳市唐河县龙潭镇中心街道 | 唐河县龙潭镇卫生院 | 河南淯蓝环保科技有限公司 | 项目卫生院占地面积5000.25m2（7.5亩），建筑面积2250m2，职工人数52人，床位数30张；主要设置有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室；院区不设置传染病区、不设置牙科。项目总投资752万元。 | 废水：①化验室废水单独收集预处理（含酸碱类废水中和沉淀）后进入院区污水处理站处理；医疗废水经化粪池预处理后进入院区污水处理站（处理规模10m3/d，主体工艺：调节池+混凝沉淀+好氧+消毒）处理后经镇区污水管网进入唐河县龙潭镇污水处理厂进一步处理达标后排入蓼阳河，汇入唐河。 废气：①污水站废气：污水站各污水处理单元水池上方均加盖密闭，对污水站周边种植绿色植物进行绿化，定期喷洒除臭剂等；②煎药室废气：煎药设备密闭，煎药室加强通风。 噪声：合理布局；采取基础减振，安装消声装置等降噪措施；院区加强绿化。 固废：生活垃圾经垃圾桶分类收集后交由环卫部门运至垃圾中转站处理；中药药渣单独收集后交由环卫部门处理；废包装材料集中收集后外售给废品回收站；医疗废物分类收集至医疗废物暂存间（面积30m2，采取六防措施），定期交由南阳金益融环保科技有限公司集中转运处置；污水处理设施污泥经“石灰消毒+叠螺式污泥脱水机脱水”处理后装入密闭塑料桶送至医疗废物暂存间（面积30m2，采取六防措施）暂存，定期交由有资质的单位进行集中处置。 | / |