拟审批的建设项目环境影响报告表：
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	南阳市雷工机械有限公司精密铸造件及机械加工扩建项目
	南阳市唐河县东王集乡乡村振兴产业园九龙路1566号
	南阳市雷工机械有限公司
	河南淯源环保工程有限公司
	南阳市雷工机械有限公司拟投资1600万元于现有厂区内新增一条消失模铸件生产线，同时为了使铸件在浇筑时更加稳固，本次拟采用树脂砂对消失模铸件进行加固，因此项目以外购的废钢、呋喃树脂、树脂砂、固化剂为主要原材料，购置中频炉、抛丸机、砂回收机、混砂机等主要生产设备，新增消失模铸造生产线1条，进行特大型机械配件生产，本次扩建新增5000t/a铸造件。
	营运期:

废水: 电炉冷却水和真空泵冷却水均循环利用，不外排；砂回收再生冷却水循环利用，定期补充；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。

废气: 本次扩建2台中频炉炉顶上方设置液压半封闭式集气罩（覆盖炉口和出铁口）进行负压抽风收集，且电炉车间顶部进行集气收集实施二次集尘，废气经收集后利用现有工程整改后废气处理设施1套耐高温覆膜布袋除尘器（TA001）+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置（TA002）处理后经现有工程一根15m高排气筒（DA001）高空排放；混砂、造型、浇注废气拟在造型区进行二次封闭，混砂机设置负压抽风、造型机上方设置集气罩、浇注平台下方砂箱抽真空，上方设置侧吸罩，配套负压收集，废气经收集后引入一套耐高温覆膜袋式除尘（TA003）+活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧（TA002）处理后经1根15m高排气筒（DA001）高空排放；利用现有宝珠砂再生系统在落砂口设置侧吸罩、砂再生区域进行二次密闭配套负压抽风将各工序产生的粉尘经旋风除尘器（TA003）+覆膜袋式除尘器（TA004）处理后经一根15m高排气筒（DA001）高空排放；树脂砂落砂及砂回收处理粉尘经旋风除尘（TA006）+覆膜袋式除尘器（TA007）处理后经一根15m高排气筒（DA003）高空排放；各抛丸机尾气经1台覆膜布袋除尘器（TA005）处理后经一根15m高排气筒（DA002）高空排放；耐火涂料投料、搅拌工序投料口设置集气罩、搅拌工序设置密闭罩二次密闭，负压抽风引至袋式除尘器（TA008）处理后经一根15m高排气筒（DA004）高空排放；车间密闭，加强管理，规范操作。
噪声: 本项目营运期噪声主要为中频炉、连续混砂机、造型机、树脂砂再生设备、提升机、抛丸机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强在80-90dB（A）之间。合理布局；产噪设备采取基础减振、隔声、距离衰减等降噪措施；设备定期维护，预计项目四周厂界昼夜间噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内。

固废:本次项目除尘器粉尘、筛上物、炉渣等集中收集后外售，废浇冒口、不合格品、废铁屑集中收集回用于熔炼工序；含油抹布手套集中收集后与生活垃圾一起交由环卫部门处理；废机油、废催化剂、废原料桶、废活性炭收集至危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位进行处置，预计对周围环境影响较小。
	/


