	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	中能建唐河祁振20万千瓦风储一体化项目
	河南省南阳市唐河县（区）祁仪镇、马振抚镇境内
	中能建投（唐河）新能源有限公司
	河南佳林环保技术有限公司
	中能建投（唐河）新能源有限公司拟在南阳市唐河县祁仪镇、马振抚镇境内建设32台单机容量6.25MW的风电机组，总装机容量200MW，新建一座220kV升压站，升压站内建设1台200MVA主变压器（1#）、1台100MVA储能主变（2#）及其配套设施，同时建设1套储能容量为100MW/200MWh的储能装置。
	一、主要环境影响：

1、施工期：

（1）施工废气：施工扬尘、物料运输扬尘和施工车辆排放的汽车尾气。

（2）施工噪声：各种施工机械和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。

（3）施工废水：施工期废水包括施工车辆、机械设备冲洗废水及施工生活废水。

（4）固体废物：施工期固废有建筑垃圾、管道施工作业产生的泥浆、混凝土浇筑后的废旧模板。

（5）生态环境：施工造成土地占用、植被破坏等，施工作业对野生动物、鸟类造成影响，水土流失等。

2、运行期：

（1）废气：升压站厨房油烟废气。

（2）废水：升压站职工生活污水。

（3）噪声：风电机组的噪声和升压站内主变压器运行产生的噪声。

（4）固体废物：升压站废旧废磷酸铁锂电池、风机维护检修产生的废润滑油、升压站更换的废铅酸蓄电池、废变压器油以及职工生活垃圾。
（5）生态影响：风机叶片转动对候鸟的影响，风电机组噪声和旋转气流对留鸟的影响。
（6）光影影响：风电机组不停地转动的叶片敏感目标的光影影响。
二、预防或减轻不良环境影响的对策和措施：

1、施工期：

（1）废气：①工程开工前应做到“六个到位”，即：审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位；施工过程中应做到“十个百分之百”，施工现场应做到“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配制砂浆）。②合理规划施工运输车辆行车路线，出入料场的道路、未铺装的道路等经常洒水，以减少粉尘污染。③施工现场设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。建立扬尘控制责任制度，将扬尘治理费用列入工程造价。

④施工结束后及时对施工区域进行生态恢复。⑤非移动污染源防治措施：严禁租赁和使用未履行申报登记、张贴环保标识、核发号牌等环保手续的非道路移动机械。加强设备养护，确保达到环保要求。
（2）废水：项目施工现场不进行施工机械修配、汽车保养，施工废水主要为施工车辆的冲洗废水，主要污染物为SS，建议在施工场地设置沉淀池，施工废水经沉淀池澄清后全部回用，不外排；施工生产生活区设置移动式环保厕所，施工人员产生粪污定期收集后用作农肥资源化利用，不外排。

（3）噪声污染环保措施：选择低噪声设备、隔声、消声、减震等；运输车辆严格管理和控制，控制运输量、严禁超载，同时限制车速。

（4）固体废物：建筑垃圾如钢筋、钢板等下脚料可分类回收、送废物收购站处理；混凝土废料、废砖、石、砂等废弃渣土集中堆放，定期清运至环卫部门指定地点进行处理；施工人员生活垃圾经收集后，定期送当地环卫部门指定地点进行处理。

（5）生态环境：①临时占地生态恢复措施。②植物保护措施。③动物保护措施。④水土保持措施。
2、运行期：

（1）废气：升压站厨房油烟由油烟净化器处理后经烟道在屋顶排放。

（2）废水：升压站内设置地埋式一体化污水处理装置及集水池，生活污水经处理后回用于站内绿化及洒水抑尘，不外排。

（3）噪声：设备选型时应选用低噪声风机。经常对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行状态，避免机器运转不正常时噪声增高。升压站选用低噪声设备，对主变压器采取基础减振等措施。
（4）固体废物：①生活垃圾定期清运至环卫部门指定地点。②废磷酸铁锂电池由设备厂家统一更换回收。③风机维护检修产生的废润滑油、升压站更换的废铅酸蓄电池经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位处理。④废变压器油经事故油池收集后，及时交由有危废处置资质的单位处理。
（5）生态影响：①营运期如果碰到大雾、暴雨或大风的夜晚，升压站室外的照明尽量最小化，尽量不要长时间开启明亮的照明设备，给室外需要照明的设备加装必要的遮光设施，减轻对附近动物的影响。②风机叶片图绘警示色，降低鸟撞事件；营运期风电机组的检修和维护期间，任何工作人员均不得猎捕、杀害鸟类。③运营期应加强巡护和管理，监测生态恢复和水土保持实施效果，对植被恢复不佳区域及时补种补栽，切实巩固和加强生态恢复及水土保持成果。④工程运行后对施工临时占地植被恢复情况和动物进行监测，同时记录撞鸟情况，必要时采取调整措施。
（6）光影影响：本风电场风机周围敏感点均在各风电机组的光影防护距离之外。建议风电机组的光影防护距离内不再规划村庄、学校等环境保护目标。


