| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南佳一日用制品股份有限公司年产1000万件（套）塑胶制品扩建项目 | 南阳市唐河县先进制造业开发区盛居路153号 | 河南佳一日用制品股份有限公司 | 南阳洁萌环保工程有限公司 | 本次扩建建设单位新建11#生产厂房，同时利用3#车间拉丝工序，扩建1条年产1000万件（套）塑胶制品生产线，总投资15000万元，新增占地6000m2。包含3楼原料仓库，4楼、5楼成品仓库，1楼、2楼注塑区、植毛区、打杆机；工艺流程：外购原料--混合搅拌-注塑成型--拉丝-植毛-校验--包装外售。 | 1、大气环境 本次扩建工程废气主要为粉碎粉尘，注塑、拉丝产生的有机废气等。 ①拉丝工序利用3#厂房备用拉丝机，拉丝工序产生的有机废气经集气罩收集后，经1套新建二级活性炭吸附+1根15m高排气筒（DA014）排放；②11#生产车间东侧相邻25台注塑机，有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附后经25m高排气筒（DA011）排放；西侧相邻布设25台注塑机，有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附后经25m高排气筒（DA012）排；③扩建工程新增2台粉碎机，上方设集气罩，采用负压集气收集，收集的粉尘经袋式除尘器处理后，经25m高排气筒（DA013）排放。颗粒物和NMHC排放浓度能够满足能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施措施制定技术指南》（2024年）塑料制品行业中“A级企业”绩效分级中NMHC有组织排放限值（20mg/m3）、颗粒物有组织排放限值（10mg/m3）要求。 经采取以上措施后，项目营运期对周围大气环境影响不大。 2、水环境 扩建项目营运期产生的废水主要为生活污水。利用厂区现有化粪池处理后通过污水管网排入唐河县污水处理厂处理后达标排放，对唐河水环境影响较小。 经采取以上措施，项目营运期对周围水环境影响不大。 3、声环境 本项目营运期噪声主要为粉碎机、打杆机、注塑机、风机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强在80~90dB（A）之间。通过基础减振、厂房隔声等治理措施，并经距离衰减后，厂界处昼间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要包括一般工业固废、危险废物及职工生活垃圾等。 一般固废：①除尘器粉尘回用于生产；②不合格产品、边角料使用粉碎机粉碎作为原料回用于生产；③废包装材料收集后分类暂存于一般固废间，随后外售处理。 危险废物：废活性炭、废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质单位处置。 生活垃圾由当地环卫部门清运处理，化粪池污泥定期清掏用于周边农田施肥。 在采取上述污染防治措施后，本项目所产生的固体废物均可得到合理、有效的处理和处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境造成二次污染。固体废物在得到妥善处置后预计对环境影响较小，可以接受。 | / |