| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县X002线东王集至辛庄段改建工程 | 南阳市唐河县东王集乡 | 唐河县公路事业发展中心 | 南阳洁萌环保工程有限公司 | 全长 11.980km，扣除完全利用的东王集街道段0.612km，实际建设里程 11.368km。采用设计速度30km/h的三级公路，路基宽7.5 m，路面宽 6.5m。桥涵设计荷载等级维持为公路2级标准，路面采用沥青混凝土路面结构。K0+612～K1+000 段：路基宽 9.5米，路面宽 8米。主体工程包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程等。工艺流程：路基工程-路面工程-桥涵工程-安全设施施工。 | 一、施工期 1、大气环境：施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实10个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 2、水环境：施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水依托租住房屋化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。施工废水沉淀后综合利用不外排。 3、声环境：施工期主要为挖土机、装载机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对声环境影响较小。 4、固体废物： 施工期主要为建筑垃圾、生活垃圾；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点综合利用，施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境：施工期主要是对地表植被、水土保持的影响，尽早绿化种植和植被恢复，对生态环境影响较小。 - 运营期：原有道路存在已久，沿线敏感点均已安装隔音门窗，本次评价推荐在敏感点路段设置限速、禁鸣、减速带、低噪声路面等措施，可有效降低交通噪声，声环境敏感点能满足相应标准要求。 | / |
| 2 | 唐河县X007线马振抚至昝岗段公路改建工程 | 南阳市唐河县马振抚镇 | 唐河县公路事业发展中心 | 南阳洁萌环保工程有限公司 | 全长13.566km，全线采用三级公路标准，设计时速30km/h，设计使用年限为10年，路面采用沥青混凝土路面。主体工程包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程等。工艺流程：路基工程-路面工程-桥涵工程-安全设施施工。 | 一、施工期 1、大气环境：施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实10个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 2、水环境：施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水依托租住房屋化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。施工废水沉淀后综合利用不外排。 3、声环境：施工期主要为挖土机、装载机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对声环境影响较小。 4、固体废物： 施工期主要为建筑垃圾、生活垃圾；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点综合利用，施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境：施工期主要是对地表植被、水土保持的影响，尽早绿化种植和植被恢复，对生态环境影响较小。 - 运营期：本次评价推荐在超标敏感点路段采取安装隔声窗、限速、禁鸣、采用低噪声路面、设减速带，可有效降低交通噪声，声环境敏感点能满足相应标准要求。 | / |
| 3 | 唐河县2024年第五批农村公路建设项目（唐河县Y038线张庄路口至李庄北新郭滩唐河大桥引线段农村公路改建工程） | 南阳市唐河县郭滩镇 | 唐河县公路事业发展中心 | 南阳洁萌环保工程有限公司 | 全长1.263km，全线采用二级公路标准，设计时速40km/h，路面采用沥青混凝土路面。K24+400~K25+385 路段路基宽13.5m，路面宽 7.5m；25+385~K25+663路段路基宽9m，路面宽 7.5m主体工程包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程等。工艺流程：路基工程-路面工程-桥涵工程-安全设施施工。 | 一、施工期 1、大气环境：施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实10个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 2、水环境：施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水依托租住房屋化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。施工废水沉淀后综合利用不外排。 3、声环境：施工期主要为挖土机、装载机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对声环境影响较小。 4、固体废物： 施工期主要为建筑垃圾、生活垃圾；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点综合利用，施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境：施工期主要是对地表植被、水土保持的影响，尽早绿化种植和植被恢复，对生态环境影响较小。 - 运营期：本次评价推荐在超标敏感点路段采取安装隔声窗、限速、禁鸣、采用低噪声路面、设减速带，可有效降低交通噪声，声环境敏感点能满足相应标准要求。 | / |
| 4 | 唐河县2024年农村公路恢复重建项目（唐河县S334线简庄至马振抚街西十字口向西交快速路段水毁工程）） | 南阳市唐河县马振抚镇 | 唐河县公路事业发展中心 | 南阳洁萌环保工程有限公司 | 全长2.0km，全线采用二级公路标准，设计时速40km/h，设计使用年限为12年，路面采用沥青混凝土路面。主体工程包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程等。工艺流程：路基工程-路面工程-桥涵工程-安全设施施工。 | 一、施工期 1、大气环境：施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实10个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 2、水环境：施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水依托租住房屋化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。施工废水沉淀后综合利用不外排。 3、声环境：施工期主要为挖土机、装载机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对声环境影响较小。 4、固体废物： 施工期主要为建筑垃圾、生活垃圾；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点综合利用，施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境：施工期主要是对地表植被、水土保持的影响，尽早绿化种植和植被恢复，对生态环境影响较小。 - 运营期：原有道路存在已久，沿线敏感点均已安装隔音门窗，本次评价推荐在敏感点路段设置限速、禁鸣、减速带、低噪声路面等措施，声环境敏感点能满足相应标准要求。 | / |
| 5 | 唐河县2024年农村公路恢复重建项目（唐河县S530线刘岗至徐岗段水毁工程） | 南阳市唐河县源潭镇 | 唐河县公路事业发展中心 | 南阳洁萌环保工程有限公司 | 全长4.0km，全线采用三级公路标准，设计时速30km/h，设计使用年限为10年，路面采用沥青混凝土路面。主体工程包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程等。工艺流程：路基工程-路面工程-桥涵工程-安全设施施工。 | 一、施工期 1、大气环境：施工期废气主要为施工扬尘和设备及车辆尾气，严格落实10个100%；禁止大风天开挖及回填作业；施工场地洒水抑尘，周边设置不低于2m硬质连续围挡；堆方和裸露地面采用防尘网覆盖；严加强设备及车辆养护。采取以上措施，施工废气对周围环境影响较小。 2、水环境：施工期主要为生活污水和施工废水，生活污水依托租住房屋化粪池，定期清理肥田。车辆冲洗水经沉淀后回循环利用。施工废水沉淀后综合利用不外排。 3、声环境：施工期主要为挖土机、装载机、运输车辆等设备噪声，采取基础减振和距离衰减等措施后，对声环境影响较小。 4、固体废物： 施工期主要为建筑垃圾、生活垃圾；生活垃圾运往生活垃圾中转站、建筑垃圾运往指定地点综合利用，施工期固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境：施工期主要是对地表植被、水土保持的影响，尽早绿化种植和植被恢复，对生态环境影响较小。 - 运营期：超标标敏感点路段采取隔声窗、限速、禁鸣、减速带、采用低噪声路面等降噪措施，声环境敏感点能满足相应标准要求。 | / |