拟审批的建设项目环境影响报告表：
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	年产9万套新能源储能电池箱配件及箱体建设项目   
	河南省南阳市唐河县先进制造业开发区伏牛路18号现有厂区内
	河南诺信腾达电子科技有限公司
	河南淯源环保工程有限公司
	项目总投资960万元，利用厂区现有D2座、E座生产车间内部分面积共计2800m2，以外购的钢板、镀锌板、不锈钢板、铝板为主要原材料，新增购置激光切割机、精密冲床、脱脂陶化线、粉末喷涂线等主要生产设备，进行新能源储能电池箱配件及箱体的加工生产，建成投产后可达年产9万套新能源储能电池箱配件及箱体的生产规模。
	废水：①生产废水：生产废水经本次新建的污水处理站（1座，处理规模50m3/d，处理工艺：隔油池+调节池+混凝沉淀池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及唐河县第四污水处理厂进水水质指标后经厂区污水总排口排入市政污水管网进入唐河县第四污水处理厂进一步处理达标后排入三夹河、汇入唐河；②纯水制备废水：属于清下水，直接经厂区污水总排口排入市政污水管网。
废气：①激光切割烟尘：在激光切割机切割工位上方安装1套集气罩，切割烟尘经集气罩收集后通过管道集中引至1套覆膜袋式除尘器（TA009）处理后经1根15m高排气筒（DA006）引至高空排放；

②喷底粉粉尘：经喷底粉室配套的集气系统收集后引至1套旋风除尘器+覆膜袋式除尘器（TA010）处理后经1根15m高排气筒（DA007）引至高空排放；

③喷面粉粉尘：经2台喷面粉室配套的集气系统收集后分别引至1套旋风除尘器+覆膜袋式除尘器（共2套，TA011-TA012）处理后共用1根15m高排气筒（DA008）引至高空排放；

④喷底粉、面粉后固化有机废气及天然气燃烧废气：喷底粉、喷面粉后固化烘干房分别设置1套废气负压集气系统，固化有机废气与热风炉（共安装3台低氮燃烧器TA013-TA015）天然气燃烧废气经负压集气收集后通过管道集中引至1套喷淋塔+干燥箱+两级活性炭吸附箱（TA016）处理后经1根15m高排气筒（DA009）引至高空排放；

⑤生产过程无组织废气：生产车间全封闭；定期对废气治理设施维护，保证废气收集效率；车间加强管理。
噪声：产噪设备合理布局；安装减振、隔声降噪措施；加强对设备进行维修，保证设备正常工作。
固废：金属屑及边角废料、激光切割除尘器收集烟尘集中收集至一般固废暂存间（新建，位于机加工车间内，面积30m2）后，定期外售；喷粉工序除尘器收集粉尘主要成分为塑粉，集中收集后直接回用于喷粉工序；废包装材料集中收集于一般固废暂存间后外售给废品回收站；纯水制备废活性炭、废渗透膜集中收集至一般固废暂存间后交由原供应厂家回收处置；水洗槽沉渣定期清理后交由环卫部门处理。

危废：脱脂槽渣、陶化槽渣经专用密闭容器收集至危废暂存间（新建，位于喷涂车间内，面积10m2）后交由有危废处理资质单位进行处置；废脱脂剂桶、废陶化剂桶分类集中收集至危废暂存间后交由有危废处理资质单位进行处置；废润滑油、废润滑油桶、废切削液、废切削液桶：废润滑油、废切削液采用专用容器收集后与废包装桶分类集中收集至危废暂存间后交由有危废处理资质单位进行处置；废气治理设施废活性炭、隔油池浮油、污水处理站污泥分别经专用密闭容器收集至危废暂存间后交由有危废处理资质单位进行处置。
	/


