拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南东之鼎密封件有限公司年产200万套密封件迁扩建项目 | 河南省南阳市唐河县先进制造业开发区伏牛路北侧18号河南诺信腾达电子科技有限公司A栋生产车间 | 河南东之鼎密封件有限公司 | 河南淯源环保工程有限公司 | 公司计划整体搬迁至唐河县先进制造业开发区伏牛路北侧18号河南诺信腾达电子科技有限公司院内，投资500万元租赁生产车间建筑面积2800m2，以外购的混炼胶为主要原材料，将原年产100万套密封件的生产设备搬迁至新厂区，搬迁前后生产工艺不发生变化，增加出片机、成型机等主要生产设备以扩大产能，以外购的混炼胶为主要原材料，主要生产工艺为：原材料-出片-裁断-切条-成型-修边-成品，投产后可达年产200万套密封件的生产规模 | （1）大气环境： ①压延出片、成型硫化工序废气（非甲烷总烃、臭气浓度）：项目出片机和成型机车间内二次封闭，在出片机上方设置集气罩（3套）、成型机各工位侧边设置侧吸口（40个），压延、成型硫化工序废气经集气收集至1套两级活性炭吸附系统（TA001）净化处理后经1根15m高排气筒（DA001）引至高空排放；严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求进行日常建设和生产管理；经折算后硫化过程排放的非甲烷总烃的浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值（10mg/m3）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》“橡胶制品制造”A级企业管控限值、河南省环境污染防治攻坚战领导小组《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）限值要求；臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准限值要求。 ②冷冻修边颗粒物：冷冻修边机全封闭作业，粉尘经设备自带的滤筒除尘器（2台）净化处理后排放；颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6厂界无组织排放限值要求。 （2）水环境： 项目营运期废水主要为职工生活污水；经化粪池（容积5m3）处理满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2间接排放限值和唐河县第四污水处理厂允许进水水质要求后进入市政污水管网通入唐河县第四污水处理厂进一步处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入三夹河支流、流入三夹河、汇入唐河；对周围地表水环境不会产生明显不良影响。 - 声环境： 项目噪声主要为生产设备机械运行产生的机械噪声，噪声源在70~85dB（A）之间。经过减振降噪、距离衰减后，四周厂界昼夜噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放标准限值要求，对周围声环境影响不大。 （4）固体废物： 生活垃圾集中收集于垃圾分类收集箱后交由环卫部门运至垃圾中转站处理；一般废包装材料、冷冻修边废弹丸、除尘器收集粉尘和边角废料集中收集于一般固废暂存间（生产车间内西南侧，占地面积20m2）外售给废品回收站；废液压油桶、废润滑油桶、废活性炭集中收集于危废暂存间（占地面积10m2，位于生产车间的西南侧，设置六防措施）后交由有危废处理资质单位进行处置。 （5）环境风险 项目进行分区防渗，对生产车间内危废暂存间、润滑油液压油储存区按照重点防渗区进行防渗处理；对生产车间内其他生产区、一般固废暂存间按照一般防控区的防渗要求处理；办公区按照简单防渗区防渗要求处理。加强废气治理设施维护和检修、配备灭火器，加强安全管理、做好突发环境事件应急预案。 |