拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳昶晟生物技术有限公司红薯深加工项目 | 南阳市唐河县郭滩镇老岗村 | 南阳昶晟生物技术有限公司 | 南阳森懋环保工程有限公司 | 本项目总投资 400 万元在南阳市唐河县郭滩镇老岗村进行红薯淀粉和红薯粉条生产，项目占地面积 14666m2，建设有原料库、红薯淀粉车间、红薯淀粉成品库、红薯粉条车间、包装车间、红薯粉条成品库、全密闭阳光棚、门卫室、办公室等，项目建成后年产 100 吨红薯淀粉和 50 吨红薯粉条。 | （1）大气环境： ①打糊机、和面机上方设集气罩对粉尘进行收集，经袋式除尘器（除尘效率约 99%） 处理后由一根 15m 高排气筒（DA001）达标排放；投料工序集气罩未收集的无组织粉尘：采取自然沉降、车间密闭，加强管理，定期检修环保设施；②装袋工序在全封闭阳光棚中，阳光棚地面硬化，粉尘自然沉降，同时加强管理；③红薯清洗沉淀池上方加盖，在厂区废水暂存池上方覆膜，定期喷洒除臭剂，水池周边加强绿化等措施；④红薯渣集中收集，存放于薯渣间，薯渣间采用全密闭阳光棚设计，定期清运至周边养殖场作为饲料使用 （2）水环境： 项目红薯清洗废水经配套沉淀池（50m3沉淀池预处理，本次新建）处理后排入厂区废水暂存池，生活污水（5m3的化粪池预处理，本次新建）和淀粉、粉条加工废水、 设备清洗废水、地面保洁废水由厂内污水管网（长度约350m，本次新建）进入厂区 废水暂存池（600m3利旧改造），随后废水由厂外污水管网（长度约680m，本次新建） 送至唐河县昶旭农牧科技发展有限公司废水处理设施（厌氧发酵池）处理，处理后暂存于储存池，最后用于周边农田施肥，不外排。项目营运期软水制备浓水和电加热蒸汽发生器排污水属于清净下水，用于厂区绿化，不外排 （3）声环境： 项目营运期对高噪声设备采取合理布局，选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施。对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废物： 职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运至垃圾中转站；除尘器收集的粉尘作为饲料外售周边养殖场；红薯清洗水预处理的沉淀杂物暂存于固废暂存间，随后交由环卫部门运至垃圾中转站；薯渣暂存于薯渣间，随后薯渣作为饲料外售周边养殖场；旋流除砂杂质交由环卫部门清运至垃圾中转站；废反渗透膜交由厂家回收。 |
| 2 | 唐河县深港电子厂年产 200 万件锂离子电池建设项目 | 南阳市唐河县上屯镇丁岗村 | 唐河县深港电子厂 | 南阳森懋环保工程有限公司 | 本项目总投资500万元，租赁唐河县丰隆电子科技有限公司的厂房及厂地，本项目总占地31541m2，建设有综合楼、生产车间A、生产车间B、原料库、成品库、职工食堂等，总建筑面积约16396m2。项目建成后年产200万件锂离子电池。 | - 大气环境： ①配料工序粉尘：投料过程设置密闭的配料车间内，搅拌机进料口上方设置集气罩，粉尘经收集后引入 1 套袋式除尘器+1 根 15m 高排气筒排放（DA001）；配料进料工序未收集粉尘：设置密闭的正负极配料间、加强管理、定期检修环保设施；②生产车间 A 的涂布烘干、注液、抽真空和二封工序废气：在正极涂布烘干箱箱体内部顶端设置风口，采用集气管从烘箱上方引出废气至 NMP 回收净化系统（三级冷凝）回收后和注液、抽真空和二封工序废气进入废气处理设施（二级活性炭系统）处理+1 根 15m 高排气筒排放（DA002）；涂布烘干工序未收集废气：加强管理、定期检修环保设施；③生产车间 B 的注液、抽真空和二封工序：注液、抽真空和二封工序废气经集气管道引至二级活性系统处理，处理达标后由 1 根 15m 排气筒排放；④食堂油烟经集气收集至 1 套油烟净化器（净化效率不低于 90%）处理，净化处理后的油烟由管道引至屋顶排放 （2）水环境： 项目营运期废水主要为纯水制备废水、职工生活污水和食堂废水，纯水制备废水属于清净下水，用于厂区绿化；食堂废水经隔油池预处理，预处理后的食堂废水和生活污水一起经管道进入化粪池处理，处理后的废水用于周边农田施肥，不外排。 （3）声环境： 项目营运期对高噪声设备采取合理布局，选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施。对周边声环境质量影响较小。 - （4）固体废物： ①除尘器收集的粉尘：除尘器收集的粉尘经收集后暂存于固废暂存间，随后外售锂电池拆解回收厂家②NMP 回收液：经收集后暂存于固废暂存间，随后交由 NMP 厂家回收再利用③废边角料：经收集后暂存于固废暂存间，随后定期外售给废品回收站④不合格锂电池：经收集后暂存于固废暂存间，随后定期外售给锂电池拆解回收厂家⑤一般性废包装材料：经收集后暂存于固废暂存间，随后外售废品回收站 ⑥NMP 包装桶：经收集后暂存于固废暂存间，随后返回原生产厂家用于原用途（装 NMP）⑦职工生活垃圾：分类收集后交由环卫部门运至附近垃圾中转站处理 ⑧纯水制备过程中的废活性炭、废反渗透膜：经收集后暂存于固废暂存间，随后交由厂家回收 （5）危险废物 废活性炭、废润滑油、废润滑油包装桶、废电解液桶、擦拭废抹布等危险废物暂存于 1 座 10m2的危险废物暂存间，各类危险废物经防渗包装桶/袋收集暂存危废间，定期委托有相应处置资质的单位处理 |