拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南阳金冠实业有限公司三期建设项目 | 南阳市唐河县盛居路与阿里山路交叉口西南角 | 南阳金冠实业有限公司 | 南阳森懋环保工程有限公司 | 本项目总投资12000万元，本项目总占地40245.91m2（约60亩），建设有氧化锌电阻片生产车间、避雷器生产车间、试验车间、备用车间、原料库、成品库、研发楼、宿舍楼、门卫室等，总建筑面积约22913.5m2。年产金属氧化物电阻片500万片，年产避雷器30万台。 | （1）大气环境： ①缠绕、固化、硫化、压胶工序废气：在倒带机、缠绕机上方均安装集气罩（共4套），烘箱排气口安装集气管道（2个），在硫化机上方安装集气罩1套（共5套），在压胶机上方安装集气罩1套（共1套），废气经集气收集后通过管道引至1套二级活性炭吸附装置处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；②原料配料、球磨进料、喷雾造粒工序废气：在配料桶、球磨机上方设置集气罩，喷雾造粒塔顶部设集气管道，收集后的粉尘废气经1套袋式除尘器处理，处理达标后由1根15m排气筒（DA002）排放；③喷铝间密闭，喷铝废气经负压集气，收集后的废气引至1套喷淋塔处理，处理达标后由1根15m排气筒（DA003）排放；④涂覆间密闭，在烘箱上方的进出口处安装集气罩，涂敷、固化废气经负压收集后引至1套二级活性炭吸附装置处理，处理后经1根15m高排气筒（DA004）排放；⑤预烧窑上方集气管道收集，收集后的废气经1套二级活性炭吸附装置处理，处理达标后由1根15m排气筒（DA005）排放；⑥食堂油烟经集气收集至1套油烟净化器（净化效率不低于 90%）内净化处理后由油烟管道引至屋顶排放。 （2）水环境： 项目磨片清洗废水、车间地面清洁废水和喷淋塔废水进入厂区生产废水处理设施处理（规模50m3/d，生产工艺：沉淀池+调节池+斜板沉淀池+集水池），处理后的废水由总排口进入市政污水管网，随后进入唐河县第四污水处理厂深度处理；职工生活污水经厂区隔油池（6m3）+化粪池（10m3）处理，处理后的职工生活污水由厂区总排口进入市政污水管网，随后进入唐河县第四污水处理厂深度处理；纯水制备浓水和反冲洗废水回用于磨片清洗工序；冷却水循环使用，不外排。 （3）声环境： 项目营运期对高噪声设备采取合理布局，选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施。对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废物： 职工生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运至垃圾中转站；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产过程中；喷淋塔沉渣经收集后交由厂家回收；废硅橡胶边角料经压胶后回用于生产过程中；不合格品经收集后外售；废包装材料经收集后暂存于固废暂存间，随后外售废品回收站；纯水制备过程中的废石英砂、废反渗透膜、废活性炭经收集后暂存于固废暂存间，随后交由厂家回收；污水处理设施污泥经压滤机脱水处理后交由环卫部门处理；化粪池污泥经收集后交由环卫部门处理；废活性炭、废润滑油、废包装桶定期委托有相应处置资质的单位处理。 |