拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县桐河水域生态缓冲带建设及植被修复工程 | 河南省南阳市唐河县桐河河段沿河两岸与惠寨村东北部及东部 | 南阳市生态环境局唐河分局 | 河南冠宇环保科技有限公司 | 拟投资8948.52万元建设本项目，建设内容有①桐河旁路湿地日处理规模17320m3，湿地建设位置位于惠寨村东北部及东部，占地面积65272m²，同步在湿地周边配套建设溢流堰及堤防工程，且在堤防工程区域内规划建设4000m²生态护坡；②生态缓冲带修复工程范围由上游桐河乡交通桥起，下游至王茨园村，全长20.56km，在生态缓冲带初设批复的范围内重点围绕河道两岸生态修复现实需求开展，针对性补全河道两侧生态修复范围内的生态缺失部分，在无缓冲带位置进行植被种植，两岸新建河滨缓冲带总长度达22.05km，缓冲带带宽2~9m，植被种植面积6.16hm² | 一、主要环境影响： 1、施工期： （1）施工废气：施工扬尘、物料运输扬尘和临时堆土的扬尘和施工车辆排放的汽车尾气。 （2）施工噪声：各种施工机械和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。 （3）施工废水：施工期废水包括湿地工程产生的施工车辆、机械设备冲洗废水及混凝土养护废水、泥浆废水和试压废水；溢流堰工程产生的基坑排水；施工生活废水。 （4）固体废物：施工期固废有建筑垃圾、管道施工作业产生的泥浆、混凝土浇筑后的废旧模板。 （5）生态环境：施工造成土地占用、植被破坏等，溢流堰的建设对工程段水生生生态环境造成影响。 2、运行期： （1）废气：本项目旁路湿地运营期正常情况下无废气产生。非正常情况恶臭废气：人工湿地在运营过程中维护不当，腐烂植物未及时清理，易产生恶臭污染物。 （2）废水：职工生活污水。 （3）噪声：水泵等设备运行时产生的噪声。 （4）固体废物：职工生活垃圾、沉淀池污泥和在线监测废液。 二、预防或减轻不良环境影响的对策和措施： 1、施工期： （1）废气：①施工工地开工前必须做到“十个百分之百”，建成“两个禁止”信息化监管平台；②）施工现场设置定型化、工具化、坚固安全的封闭式围挡；③施工现场出入口、操作场地、场内道路等应采取洒水、喷洒抑尘剂等其他有效防尘措施；④施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置确定的位置放置；对渣土、物料等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放在库房内，专门设置集中堆放垃圾、渣土的场地，不能按时完成清运的，应及时覆盖；⑤湿地及堤防等工程土石方开挖，必须采取湿式作业；⑥施工临时堆土场应采用防尘网100%覆盖，并定期洒水保持湿润；⑦运输车辆装载量适当，运输分散状物料尽量采用密闭车斗运输；⑧湿地施工场地出入口必须设置自动冲洗设施，四周设置排水沟及沉淀池。⑨使用达到国家有关标准的运输车辆和工程机械，严禁使用超标的车辆和机械。 （2）废水：本项目分别在上下游湿地内设置沉淀池，湿地施工车辆及施工设备冲洗废水、混凝土养护废水、顶管作业泥浆废水和管道试压废水经沉淀池处理后回用于施工工地洒水降尘；溢流堰工程附近设置一个沉淀池，基坑排水经沉淀池处理后回用于周围洒水降尘。本项目施工人员住宿通过就近租住民宅解决，废水经化粪池沉淀后由附近居民定期清掏。 （3）噪声污染环保措施：选择低噪声设备、隔声、消声、减震等；运输车辆严格管理和控制，控制运输量、严禁超载，同时限制车速。 （4）固体废物：本项目在施工及拆除过程中产生的建筑垃圾首先考虑回收，对不能回收的委托具有建筑垃圾处理资质的单位清理。管道施工结束后剩余少量泥浆可经分离后固化在施工现场顶管作业区域泥浆池内覆土填埋处理。本项目浇筑后的废旧模板全部出售给当地资源回收利用企业。本项目施工人员住宿通过就近租住民宅解决，生活垃圾依托当地环卫处理。 （5）生态环境：施工过程剥离的表土及开挖土石方，暂存于施工便道，并利用防尘网覆盖表层；应建立土方回填制度，尤其是耕地及林地取土前的30cm表层土，必须覆土回填以利于复耕以及植被恢复。施工结束后对通过旁路湿地占地范围内的植被种植，植被生物量可得到恢复；溢流堰工程设置围堰及导流槽，减少施工时对河流水文形势的影响。 2、运行期： （1）废气：本项目旁路湿地正常情况下运行无大气污染源，对大气不产生污染。当维护不当未及时清理腐烂植物产生恶臭，要求在运营阶段加强人工湿地的日常维护和管理，加强巡检，及时清理腐烂植物，减少恶臭气体的排放。 （2）废水：职工生活污水经化粪池处理后，定期清运。 （3）噪声：潜水泵采用阻抗复合消声器，对管道采用柔性连接，并进行基础减振；加强设备的日常维修保养，避免高噪声设备在非正常状态下运转。 （4）固体废物：生活垃圾由垃圾桶收集，由当地环卫部门统一清运，沉淀池污泥厂区污泥暂存池暂存后，定期由有污泥处置能力的单位处理处置，在线监测废液危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理。 |