拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县鼎灿建材有限公司年产2万吨石英砂建设项目 | 南阳市唐河县马振抚镇双河产业园 | 唐河县鼎灿建材有限公司 | 南阳森懋环保工程有限公司 | 本项目总投资200万元，本项目总占地13334m2（约20亩），建设有原料库、酸洗车间、滚筒筛水洗车间、半成品库、制砂车间、成品库、办公室、门卫室等，总建筑面积约5220m2。年产石英砂2万吨。 | （1）大气环境： 项目营运期有组织废气主要为盐酸储罐大小呼吸和酸洗工序酸雾废气、原料投料工序废气、破碎制砂筛分工序废气和分级包装工序废气。 酸雾废气经集气管道+两级碱液喷淋塔+15m排气筒（DA001）。投料工序粉尘废气经集气罩+覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒排放（DA002）。破碎、制砂、筛分工序粉尘废气经集气罩+覆膜袋式除尘器+1根15m排气筒排放（DA003）。分级、包装工序粉尘废气经集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒排放（DA004）。 项目营运期做到“五到位一密闭”，无组织废气主要为原料卸料工序粉尘废气、车辆运输扬尘和集气罩未收集的粉尘废气，企业拟采取原料库、制砂车间密闭，原料库、制砂车间顶部安装喷雾抑尘装置，对各产尘设备进行全密闭，设备定期清理维护，保证废气处理效率 （2）水环境： 本项目营运期废水主要为水洗废水、酸性气体处理废水、滚筛冲洗废水、半成品库渗滤液、车辆冲洗废水、职工生活污水和初期雨水。 水洗废水、酸性废气处理废水经综合池（中和池+两级沉淀池）沉淀后循环使用，不外排；滚筛冲洗废水、半成品库渗滤液经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；职工生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；初期雨水经雨水收集池收集后用于厂区抑尘用水。 （3）声环境： 项目营运期对高噪声设备采取合理布局，选择低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施。对周边声环境质量影响较小。 （4）固体废物： 筛选及分拣杂石、磁选废渣、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣经收集后暂存于一般固废暂存间（100m2），随后定期外售。化粪池污泥定期清掏后用于周边农田施肥；职工生活垃圾经收集后运至垃圾中转站。废包装材料（盛装草酸、片碱的包装袋、润滑油包装桶）、废润滑油暂存于危废暂存间（10m2），交有资质单位处理处置。废酸暂存于废酸罐，随后委托有资质单位处理 |